PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA/MS

ANEXO XI - MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construção de uma residência com área de 38,40 m²

LOCAL: Conforme Laudo Técnico Social

01. Alicerces:	Serão executados em alvenaria de embasamento sobre terreno previamente apiloado, até uma profundidade média de 30 cm, brocas com diâmetro de 20 cm e profundidade igual a 2.00 m. a cada encontro de paredes.

Toda a ferragem será utilizada ferro 5/16”, estrivada a cada 15 cm com ferro 4,2 mm(CA-60).

A impermeabilização será feita com argamassa de cimento e areia lavada no traço 1:3, rica em Vedacit, recebendo posterior pintura com tinta neutrol

02. Alvenaria:	Executada em tijolo furado 9x19x19, assentados com argamassa mista com, cal hidratado 9mm, com cinta de amarração com ferro de 5/16”( viga seca ) com 2 barras de 5/16” na altura do peitoris e janelas, no respaldo  vigas a critério do responsável técnico.

03. Revestimento: As parede internas e externas rebocadas com argamassa de cal cimento e areia. O banheiro e a cozinha com barrado impermeável até 1,50 m de altura.

04. Cobertura:	Telha cerâmica em toda a construção.

05. Pisos:	Todos os compartimentos internos receberá piso em concreto desempenado.

06. Esquadrias:	Todas as esquadrias da construção será de ferro.

07. Instalações Hidráulicas e Sanitárias:	Conforme especificações normativas da ABNT.

08. Instalações Elétricas:	Conforme as normas técnicas da ELEKTRO.

9. Forro:	Toda a construção não receberá forro.

10. Pintura:	As paredes externas pintadas com tinta látex; as esquadrias metálicas pintadas com tinta esmalte sintético e as esquadrias de madeira pintadas com tinta à óleo.

11. Responsabilidades técnicas:	O responsável técnico somente se responsabilizará pela obra Construída de acordo com este Memorial Descritivo e o Projeto aprovado.

12. Limpeza da obra: A Construção deverá ser entregue, limpa e em perfeitas condições de uso.

Selvíria, 09 de Julho 2018

_____________________________________

Responsável técnico

José Mauricio Guitti Tonzar.

Eng. Civil Crea-5060760080.