# ANEXO XI - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

DRENAGEM – Galeria de Águas Pluviais

Locais: AVENIDA ROTARY CLUB.

Cidade: Selvíria/MS

1-PROJETOS

1.1-Projeto Completo de Drenagem e Pavimentação

Quantidade = 01 Ud

2-SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1-Barraco Simples da Obra

Área = 2,00m x 3,00m = 6,00 m²

2.2-Placas da Obra

Área = 2,00m x 3,00m = 6,00 m²

3-GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

3.1- Escavação Mecânica

Serão utilizados tubos de 0,40m e 1,20m

Tubos de 0,40m =93,29m

Tubos de 1,20m =266,35m

Tubo de 1,20m

Volume =(2,00 + 1,80)/2 x 2,00 x 266,35m= 1012,13 m³

Tubo de 0,40m

Volume = (1,00 x 0,80) x 93,29 = 74,63 m³

Escavação Mecânica = 1012,13m³ +74,63m³= 1086,76 m³

3.2-Escavação Manual (BOCA DE LOBO DUPLA)

Escavação Manual = (1,50 * 0,55 * 0,50)* 8,00 UND.= 3,30m³

3.3-Regularização e compactação de fundo de vala

Área = 93,29 m x 0,80 m= 74,63 m²

Área = 266,35 m x 1,80 m = 479,43 m²

Área Total = 554,06 m²

3.4-Reaterro Compactado

Tubos de d=1,20m(diâmetro externo = 1,44 m)

Vol. Tubos= 266,35 x (Pi x 1,44²)/4 m² = 433,56m³

Tubos de d=0,40 m (diâmetro externo = 0,48 m)

Vol. Tubos=93,29x (Pi x 0,48²)/4 m² = 16,87m³

Volume total da escavação =1086,76 m³

Volume total das tubulações = 433,59m³+16,87m³=450,46m³

ReaterroTotal = (1086,76m³ -450,46m³)*1,25(empolamento) = 795,37m³

3.5-Carga/transporte de material escavado excedente

Vol. = (1086,76 – 795,37 m³) *1,25 (empolamento) = 364,24m³

3.6-Lastro de brita

Vol 1.= 266,35m x 1,80m = 479,43m² x 0,10m = 47,94 m³

Vol 2. = 93,29m x 0,80m = 74,63m² x 0,10m = 7,46 m³

Total Valor –55,40 m³

3.7-Assentamento de tubos de concreto armado, classe CA-1, diâmetro 1,20 m

=266,35 m

3.8 - Fornecimento de tubos de concreto armado, classe CA-1, diâmetro 0,40 m

=93,29 m.

3.9 - Poço de visita em bloco de concreto

=2,00 unidades.

3.10 - Boca de lobo dupla, com grelha metálica

=8,00 unidade

Selvíria (MS) – 11de março e 2020

JOSÉ MAURICIO GUITTI TONZAR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL-CREA-5060760080