MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: NOVO ESF1

Rua: Avenida João Selvirio de Souza, Quadra 162, Lotes G J H

Bairro: Centro, Cidade: Selvíria, CEP: 79.590-000

Contratante: Prefeitura Municipal de Selvíria, CNPJ: 15.410.665/0001-40

Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Endereço: Avenida João Selvírio de Souza, Nº 997, Bairro: centro

Cidade: Selvíria - MS, CEP: 79590-000

Contato (67) 3579-1487, E-mail: assecom@selviria.ms.gov.br

1 – Canteiro de Obras: Devidamente desmatado e nivelado prevendo cercamento em todo o terreno, com abrigo de materiais, dormentes ou estantes de apoio para evitar o contato com o chão, preservação da qualidade do material. As normas de segurança do trabalho devem ser cumpridas em toda sua extensão.

2 – Fundação: Executada em alvenaria de embasamento sobre o terreno previamente apiloado, numa profundidade de 0,70m e largura variável de 0,25m a 0,30m, em brocas com diâmetro variável de 0,20m e 0,25m e profundidade de 3,00m toda ferragem longitudinal é de utilizada é de 3/8’’ e estribos de 1/4" a cada 25 centímetros.

3 – Alvenaria: Blocos cerâmicos, assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia prevendo a espessura de 15 centímetros das paredes dentro da área construída.

4 – Revestimento: Paredes internas e externas rebocadas, os banheiros e cozinhas com azulejos até o teto e consultórios e área de atendimento até o patamar de 2,20 metros, sendo estes aplicado rejunte.

5 – Cobertura: Em torno de toda edificação com exceção da área de atendimento da farmácia popular com telhas de fibrocimento com inclinação mínima de 9%, envolvido por platibanda de alvenaria de blocos cerâmicos com rufo, calhas e tubos de queda direcionados para pontos de infiltração ou galeria que conduza para a serjeta. Telha cerâmica a vista para a área de atendimento da farmácia popular conforme o projeto.

6 – Piso: Nivelado em concreto desempenado por toda sua extensão.

7 – Esquadrias

7.1 – Portas: Todas portas de abrir com medidas de 0,80 e 0,90 de madeira com esquadria de madeira e batentes metálicas para portas de blindex.

7.2 – Janelas: Todas as janelas de correr e basculante de vidro temperado com acabamento metálico

7.3 – Vergas e contravergas: Centrado às esquadrias com extensão de 140% da distância horizontal da abertura

8 – Laje: Todo em 1 dimensão direcionado no menor vão sobre vigas de concreto armado, com espessura variável entre 8cm e 12cm feito a partir de trilhos pré-moldados, lajotas e enchimento de concreto fck 25Mpa executado sob as especificações do fabricante.

9 – Instalações Sanitárias: De acordo com o projeto e as normas da ABNT.

10 – Instalações de água fria e quente: De acordo com o projeto e as normas da ABNT.

11 – Instalações elétricas: De acordo com as normas da ABNT e ELEKTRO.

12 – Pintura: Paredes internas e externas serão pintadas com tinta látex, as esquadrias serão pintadas com tinta esmalte sintético de acordo com o projeto.

13 – Limpeza da Obra: Deverá ser entregue totalmente limpa e todo entulho retirado do local.

14 – Responsável técnico: Somente se responsabiliza pelos serviços executados, em conformidade com o projeto e memorial descritivo

Selvíria - MS, 10 de janeiro de 2020

________________________			_________________________

Proprietário					Responsável Técnico