ANEXO XI

MEMORIAL DE CÁLCULO: DRENAGEM

OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ

LOCAIS: Avenida Camargo Corrêa

- Objetivo:

Verificar a capacidade da rua para a vazão de deflúvio no trecho final (mais crítico) e a sobrecarga na galeria existente.

- Dados:

  - Mapa do Google Earth Pro mostrando ponto mais elevado da rua, perfil longitudinal e desnível, necessários para o cálculo do tempo de concentração, chuva adotada para o projeto e coeficiente de

  - Mapa de Selvíria obtido do projeto de implantação com os dados de área das bacias de contribuição para o cálculo de vazão de deflúvio, comprimento e extensão das ruas a serem asfaltadas para obtenção do tempo de concentração.

  - Desenho base da seção transversal das ruas para cálculo de capacidade de vazão da sua sem que esta extravase sobre a sarjeta.

- Considerações:

  - Adotar coeficiente de runnoff, ou seja, a razão entre o volume de água escoado superficialmente e o volume de água precipitado como 80%, ainda como muito favorável a segurança, uma vez que é nítida a visualização aérea de grandes áreas de infiltração e evapotranspiração.

  - Para o cálculo do tempo de concentração, adotar o modelo matemático:

Fórmula de Carter para áreas de drenagem de 0,2 a 21 km², apesar de funcionar melhor para áreas urbanas de até 11 km², para baixas declividades, de até 0,05 m/m, talvegue de até 12 km e número de Manning entre 0,013 e 0,025.

tc: Tempo de concentração, em h; L: Comprimento do talvegue, em m; S: Declividade longitudinal, em m/m

  - Para cálculo de intensidade de chuva, adotar o modelo matemático:

i - intensidade máxima média, mm/h

TR - período de retorno, anos

t - Tempo de duração da cuva, min

"K", "a", "b" e "c", coeficientes locais ajustados pelo método dos mínimos quadrados

No caso, por proximidade a Aparecida do Taboado, e período de retorno de 5 anos adotaremos:

K=726,942b=10a=0,1465c=0,7419→imáx=726,942×50,1465t+100,7419

  - Para cálculo de vazão da rua, adotar a fórmula de escoamento superficial de Manning

Q=In×A×RH23=In×A53PM23     →     I-declividade longitudinal em m/mn-coeficiente de rugosidade, adotar=0,013A-área da seção molhadaP- Perímetro molhado da seção

Figura 1: Imagem do Google Earth Pro e Perfil Longitudinal – Ponto de talvegue entre as ruas

Figura 2: Imagem do Google Earth Pro e Perfil Longitudinal – Ponto de divisor de água

Figura 3: Imagem do Google Earth Pro e Perfil Longitudinal – Inclinação de 1,2% m/m, desnível de 5 metros em 628,56 metros extensão

Figura 4: Levantamento das áreas das bacias de contribuição do projeto

Figura 5: Seção da rua

- Cálculos e verificações para a rua

4.1 Tempo de concentração total

tc=0,0977×0,628560,65,00628,560,3=19,894 min

4.2 Intensidade de chuva

imáx=726,942×50,146521,726+100,7419=73,99 mm/h

4.3 Vazão de deflúvio

Qbacia=C×i×Abacia=0,80×0,07399 m3600 s×24990,8=0,411 m3s

4.4 Vazão da rua

Qrua=In×A53PM23=0,0120,013×0,691539,7223=0,999m3s meia rua→=0,5m3s >Qbacia→OK

- Observações:

Os demais trechos são muito menos críticos que o trecho em análise, por estarem sob contribuições muito menores de bacia, com extensões menores, e com bocas de lobo triplas vindos das ruas em cruzamento.