MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma do Estádio Municipal Leonildo Orlandi

Rua: Oswaldo Ferraz, esquina Jamil Kauás

Bairro: Centro, Cidade: Selvíria, CEP: 79.590-000

Contratante: Prefeitura Municipal de Selvíria, CNPJ: 15.410.665/0001-40

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço: Avenida João Selvírio de Souza, Nº 997, Bairro: centro

Cidade: Selvíria - MS, CEP: 79590-000

Contato (67) 3579-1487, E-mail: gabinete@selviria.ms.gov.br

- LOCAL / CANTEIRO DE OBRAS:

Ao dar início ao contrato iniciar interdição de uso do espaço público do campo de futebol e edificações relacionadas ao mesmo de maneira integral durante todo período da obra.

O canteiro de obras, a nova arquibancada e todo contorno das instalações elétricas da nova iluminação incluindo eletrodutos, caixas de inspeção, aterramento e postes devem estar devidamente desmatados e nivelados prevendo cercamento em toda arquibancada e trancamento de todos os acessos do prédio de vestiário e banheiros.

Prever abrigo dos materiais com dormentes ou estantes de apoio para evitar o contato com o chão e manter a preservação da qualidade dos materiais até a sua execução.

As normas de segurança do trabalho devem ser cumpridas em toda sua extensão, com o rigor da NR 35 e NR 10.

Prever placa da obra de dois metros de comprimento por um metro e cinquenta centímetros de altura (2,00 x 1,50 m²).

Ao final de cada etapa da obra, descartar materiais em entulhos ou coleta seletiva e manter o local limpo, incluindo faxina ao término da obra.

- ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO:

  - Padrão de entrada

O fornecimento de energia elétrica da edificação se dará através de Padrão de Entrada de Energia Elétrica, categoria T3 (ND10, rev. 12 – ELEKTRO) completo, com mureta em alvenaria, Poste de Concreto Duplo T de 7,5m x 300 daN, Caixas em Policarbonato antiUV do Tipo I, Cabos de cobre isolados XLPE/EPR de 50mm2 (cor preto para as fases e azul para o neutro), Disjuntor Termomagnético tripolar de 150A, aterramento com caixa de inspeção, haste e cabo de cobre nú 16mm2 e Eletrodutos de PVC Rígido parede grossa de 2”. O mesmo será alimentado pela distribuidora local, Elektro, em baixa tensão 220/127 Volts, 60Hz, sistema trifásico.

Os condutores de alimentação dos Q.D’s deverão seguir enterrados em eletrodutos parede grossa, intermediados por caixas de passagem em alvenaria, dispostos conforme projeto.

  - Quadro de distribuição de cargas

Os circuitos alimentadores dos quadros QD, são provenientes do Padrão de Entrada de Energia Elétrica, os quais são constituídos de cabo de cobre, tempera mole, isolação para 0,6/1KV, EPR 90° C, conforme especificações descritas no projeto.

As instalações elétricas internas da edificação e do campo, para a alimentação dos circuitos de força, iluminação, tomadas e equipamentos, serão instaladas segundo o seguinte critério:

A partir dos quadros de distribuição, deverão ser utilizados cabos condutores de cobre flexível isolado com composto termoplástico de PVC - 70°C 450/750 V classe 5, ABNT NBR NM 247-3; ABNT NBR NM 280, como consta nas especificações descritas em projeto e planilha.

Os circuitos de tomadas, de uso especial e de uso geral, serão individuais para cada ambiente/repartição e sairão dos respectivos quadros de distribuição. Os circuitos caminharão por infra-estrutura descrita no projeto até o ponto de entrega. A infra-estrutura será composta por eletrodutos de PVC tipo corrugado parede grossa, conforme descrito em projeto.

Os circuitos de iluminação partirão dos seus respectivos quadros de distribuição, através de cabos condutores de cobre flexível isolado com composto termoplástico de PVC - 70°C 450/750 V classe 5, ABNT NBR NM 247-3; ABNT NBR NM 280 e serão distribuídos conforme “layout”, pela infra-estrutura para atender a localização indicada no projeto. A infra-estrutura será composta por eletrodutos de PVC tipo corrugado parede grossa, conforme descrito em projeto.

Todos os circuitos de distribuição de energia deverão ser protegidos através de disjuntores termomagnéticos em seus respectivos quadros, que deverão ser instalados, necessariamente, em locais de fácil acesso.

Os quadros de distribuição deverão atender as normas vigentes da ABNT, as partes em que as normas citadas forem omissas, serão tratadas de acordo com as normas internacionais.

A porta interna deverá apresentar aberturas que permitam o acionamento das alavancas dos disjuntores e constar de barreiras de proteção contra toques acidentais nas partes vivas, conforme Norma NBR5410.

Os Eletrodutos, as caixas de passagem, caixas de derivação, e outros deverão ser instalados depois de colocada a ferragem, quando embutidos em elementos de concreto armado, e chumbados com argamassa de cimento e areia com traço 1:4, quando embutidos em elementos de alvenaria.

Todos os cortes em alvenaria ou em estruturas de concreto, necessários para embutir eletrodutos, quadros de distribuição, caixas de passagem e de derivação e outros, deverão ser feitos com o máximo cuidado, acompanhados de profissionais habilitados e deverão ser realizados de for a causar o menor dano possível na estrutura.

Durante a execução de qualquer serviço onde haja a possibilidade de obstruir tubulações, eletrodutos e/ou suas respectivas caixas, deverá ser feito de forma cuidadosa e minuciosa a obturação destes possíveis pontos.

Toda a rede de distribuição de energia, inclusive caixas e quadros, deverão ser aterrados através de condutores, por sistema unificado centralizado na barra de ligação de equipotencialização. A resistência OHMICA destes pontos não poderá ser superior aos limites estabelecidos pelas normas da ABNT.

Os circuitos de iluminação externa serão protegidos por disjuntores monopolares, bipolares ou tripolares, conforme o tipo de alimentação; monofásica, bifásica ou trifásica respectivamente.

  - Tensão de distribuição

Os circuitos elétricos de distribuição devem ser em corrente alternada de baixa tensão, 220/127 Volts, 60Hz.

  - Eletrodutos e caixas de passagem

Na execução de instalações elétricas só será permitido o uso de eletrodutos de PVC, sendo rígido, corrugado ou liso, que atendam integralmente as determinações da ABNT, para cada tipo específico de material, sendo vedada à utilização de eletrodutos de plástico flexíveis não normalizados.

Todos os eletrodutos deverão ser instalados com curvas adequadas, ou caixas de derivação, em todo e qualquer desvio acentuado de direção.

Não serão permitidas a execução de curvas, que não estejam especificados no projeto, nas estruturas de Eletrocalhas.

Só será permitida a execução de curvas, quando se tratar de eletrodutos de PVC, rígido, corrugado ou liso, com diâmetro nominal de até 3/4". Para os diâmetros superior a 3/4", será necessário a utilização de acessório e/ou equipamento apropriado para a confecção da curvatura.

As curvas executadas na obra, não poderão apresentar raio mínimo inferior a 6 vezes o diâmetro nominal do eletroduto, devendo ser rejeitadas todas as peças que não atenderem esta determinação, bem como aquelas cuja curvatura tenha ocorrido fendas ou fissuras na parede do eletroduto, ou então tenha ocorrido a redução sensível da sua secção.

As ligações entre eletrodutos e caixas de passagem ou de derivação, deverão ser feitas por intermédio de arruelas e buchas galvanizadas, ou de alumínio, rosqueadas na extremidade do eletroduto e fortemente apertadas, exceto em caixa de passagens em alvenaria.

Todas as emendas deverão ser feitas por intermédio de luvas rosqueadas, e de modo que as extremidades dos dois eletrodutos se toquem, eliminando-se, nesses pontos, toda e qualquer rebarba que possa vir a danificar a capa isolante dos condutores durante a enfiação.

Todo e qualquer corte, em eletroduto deverá ser executado segundo uma perpendicular exata de seu eixo longitudinal, eliminando-se todas as rebarbas resultantes dessa operação e dotando-se de rosca apropriada as novas extremidades de uso.

Todos os eletrodutos deverão ser instalados com enfiação de arame galvanizado ou dispositivos apropriados, para servir de guia às fitas de aço que irão ser utilizadas na enfiação dos condutores.

Antes da enfiação dos condutores, os eletrodutos deverão ser limpos, secos, desobstruídos (eliminando-se eventuais corpos estranhos, que possam danificar os condutores ou dificultar sua passagem) e, sempre que necessário convenientemente lubrificados com talco ou parafina industrial apropriado.

A quantidade de cabos elétricos nos eletrodutos deve obedecer a Norma NBR 5410 e as pertinentes.

As eletrocalhas em aço galvanizado lisa ou perfurada, deveram estas de acordo com as normas, e deverá ser colocado conforme descrita em projeto, com suas respectivas derivações e conexões.

A disposição e o espaçamento, das diversas caixas de passagem e de derivação da rede elétrica, deverão ser criteriosamente planejados, de modo a facilitar os serviços de enfiação dos condutores, bem como os futuros serviços de manutenção do sistema.

Será obrigatória a instalação de caixas apropriadas em todos os pontos de entrada, saída e emenda, dos condutores, bem como nos locais de subdivisão dos eletrodutos.

Todas as caixas deverão ser cuidadosamente instaladas, com nível e prumo perfeitos, na posição exata determinada em projeto e, sempre que instaladas em elementos de alvenaria, faceando o revestimento final dos respectivos paramentos.

Quando forem embutidas em elementos de concreto armado, as caixas deverão ser rigidamente fixadas às formas, depois de integralmente preenchidas com serragem molhada, de modo que, durante a concretagem, não sofram deslocamentos sensíveis de posição ou penetração excessiva de nata de cimento.

Nas ligações entre caixas e eletrodutos deverão ser removidos, única e exclusivamente, os "olhais" correspondentes aos pontos de conexão.

  - Postes de Iluminação do Campo

Deverá ser utilizado poste de concreto Duplo T, com altura de 15 metros, topo 140 x1 10 MM, 600kgf, conforme especificado em projeto.

Deve apresentar superfícies externas suficientemente lisas, sem apresentar ninhos de concretagem, armadura aparente, fendas ou fraturas (exceto pequenas fissuras capilares, não orientadas segundo o comprimento do poste, inerentes ao próprio material).

  - Refletores

Refletor LED Linear Blindado Tecnologia avançada, produzido em material de alta qualidade em alumínio reforçado com pintura eletrostática a pó, proteção máxima contra corrosão e maresia com aletas produzidas especialmente para ajudar na dissipação do calor resistente e durável, Iluminação com altíssima economia de energia, com índice de proteção maior ou igual a IP-68. Corpo em alumínio injetado de alta pressão.

- Ângulo de abertura maior ou igual a 120°

- Temperatura de Cor: 5000 à 6500K

- Fator de Potência: > 0.95

- IRC: Ra >80 Ra >70

- Certificação: CE, INMETRO

- Fluxo Luminoso maior ou igual a 66.000 Lúmens

- Vida Útil maior ou igual a 80.000 horas

  - Aterramento

O Aterramento consistirá numa malha, composta de cabos de cobre nú, normatizado de bitola 50 mm² e hastes de aterramento, normatizada, de alta camada, do tipo Cooperweld Ø 5/8"x 3000 mm, espaçadas de 6 em 6 metros. Os cabos da malha de aterramento serão instalados ao redor das edificações, conforme indicado em projeto.

Todos os equipamentos elétricos, condutos, equipamentos mecânicos e estruturas metálicas, serão interligados à malha de terra.

A conexão entre cabos e entre hastes, será feita através de solda exotérmica. Serão utilizados conectores com prensa terminal e parafuso em locais específicos para facilitar a medição de resistência ôhmica.

A conexão dos quadros de distribuição ou quaisquer equipamentos serão interligados através da caixa de equalização e qualquer outra parte metálica, formando um único potencial.

A resistência da malha de aterramento do sistema de para-raios não poderá ser superior a 10 ohms no solo úmido e 20 ohms no solo seco, devendo ser estudado os meios para atingir este objetivo. Sempre que tal condição não seja obtida e os serviços necessários somente deverão ser executados com prévia aprovação da Contratante.

A malha de aterramento externa deve ser executada com cordoalha de cobre eletrolítico de # 50 mm² no mínimo, de acordo com projeto, e estarem enterrados a uma profundidade mínima de 0,50 m do nível do solo.

Os eletrodos de aterramento devem ser normatizados fabricados em núcleo de aço SAE1020/20, revestidos com camada de cobre eletrolítico com espessura mínima de 254 microns, com comprimento de 3,0 m.

Os terminais aéreos devem ser confeccionados conforme as normas vigentes, em especial a ABNT NBR-5419/2015, podendo ser adquiridos em loja especializada, ou confeccionados a partir das barras de alumínio especificadas na composição das descidas, os terminais devem ter altura de 350mm e deverão ser perfeitamente afixadas na malha de captação.

O aterramento deverá ser conectado a estrutura metálica do telhado, através da barra de alumínio, com espessura e largura, descrito acima e também em projeto.

  - CONEXÕES

As conexões e emendas entre os cabos e cabos, cabos e haste, deverão ser com realizados com soldas exotérmicas específicos para cada conexão, assim garantindo a sua total junção.

A conexão entre barra de alumínio e ponteiras captoras deve ser feita com parafusos de aço inox, com medidas coerentes com a junção

A conexão entre barra de alumínio e cabo de cobre deverá ser feita por conector tipo split-bolt ou terminal olhal de compressão.

RELAÇÃO DE NORMAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

NBR-5410/2005 ou posterior -Instalações Elétricas de Baixa Tensão – Procedimentos

NBR-5413-Iluminação de interiores – Especificações

NBR-14039-Instalações Elétrica em Baixa Tensão de 1KV a 36,2KV

NBR 5419/2015 – Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas

ND10 – Elektro revisão 12 ou mais atualizada

ANSI - American National Standard Institute

IEC - International Electrotechnical Commission

Norma Regulamentadora NR-10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade

Todos os circuitos devem ser supervisionados contra interrupção de linha e curto-circuito. Estes eventos devem ser sinalizados como “defeito”.

Em casos especiais pode ser exigida uma supervisão individual dos circuitos auxiliares contra rompimentos e/ou também contra curto-circuito.

- REFORMA DO VESTIÁRIO / WC

  - Vestiário do Árbitro

Trocar o lavatório existente por um lavatório branco suspenso contendo torneira e cuba de boa qualidade

Trocar vaso sanitário existente por um vaso sanitário sifonado com caixa acoplada branco padrão médio, com engate flexível em metal cromado

Trocar chuveiro existente por um chuveiro elétrico comum de plástico tipo ducha e verificar vazamentos e funcionamento do aquecimento.

Trocar porta e batente existente por um kit de porta de madeira para verniz, semi-oca de 70x210cm, com dobradiças e fechadura

  - Vestiário de equipes

Trocar 4 lavatórios existentes por lavatórios brancos suspensos contendo torneira e cuba de boa qualidade

Trocar 2 vasos sanitários existentes por vasos sanitários sifonados com caixa acoplada branco padrão médio, com engate flexível em metal cromado

Trocar 6 chuveiros existentes por chuveiros elétricos comuns de plástico tipo ducha e verificar vazamentos e funcionamento do aquecimento.

Trocar janelas existentes por janelas de aço tipo basculante medindo 1,50x0,60m² com vidro liso comum translúcido de 3mm de espessura, cuja ferragem incluem pintura anticorrosiva.

Instalar forro em réguas de PVC frisado com instalação de estrutura pontaletada de madeira.

  - WC de acesso público

Trocar 2 lavatórios existentes por lavatórios brancos suspensos contendo torneira e cuba de boa qualidade

Trocar 2 vasos sanitários existente por vasos sanitários sifonados com caixa acoplada branco padrão médio, com engate flexível em metal cromado

Trocar 2 portas e batentes existentes por kits de porta de madeira para verniz, semi-oca de 70x210cm, com dobradiças e fechadura

Executar 2,6m² de piso em concreto fck 20Mpa de até 7 centímetros de espessura com revestimento cerâmico em placas tipo esmaltada extra de dimensões de 35x35cm.

  - Reparos gerais

Substituir todo madeiramento da cobertura de 2 águas de todo o prédio, incluindo tesouras, caibros, terças, ripas e tabeiras.

Substituir todas as telhas de cerâmica danificadas por telhas novas do mesmo tipo.

Trocar todos os interruptores e tomadas existentes de todo o prédio por interruptores e tomadas de embutir com suporte e placa, sendo previsto até 10 unidades instaladas.

- ARQUIBANCADA

  - Conceito

4.1.1 Geometria

As arquibancadas são compostas por assentos em forma de escada com 6 degraus de 38 centímetros de altura, largura de 80 centímetros do 1º ao 5º degrau e o 6º degrau de 54 centímetros. A extensão das fileiras de degraus possui lances de 10 metros de comprimento podendo atingir até 80 metros conforme a necessidade e vãos apoiados de 5 metros.

Os assentos da segunda até a sexta fileira da arquibancada são compostas por sistemas estruturais de lajes pré-moldadas com trilhos e lajotas apoiados em vigas, sendo as fileiras de 2, 3, 4 e 5 de três trilhos e 2 fileiras lajotas cada totalizando 96 centímetros de largura e a fileira 6 de dois trilhos e uma fileira de lajotas totalizando 54 centímetros de largura.

O assento da primeira fileira possui 1,06 metros de largura e é de cercamento de alvenaria sobre solo compactado com o interior de aterro compactado e enchimento de concreto Fck 15Mpa de 5 centímetros.

4.1.2 Abrigo multiuso

O primeiro lance de escadas (5 metros de extensão) será reservado como abrigo multiuso, fechado com alvenaria no fundo e entre os espaços livres dos degraus de laje pré-moldada.

Será executado no interior do abrigo entre as vigas baldrame e o primeiro lance de assento um contrapiso de 5 centímetros de espessura de concreto fck 15Mpa sobre solo compactado, uma porta de acesso de 70cm x 210cm com duas arandelas e um interruptor em seu interior.

4.1.3 Escadas intermediárias

Cada lance longitudinal de arquibancada possui vão livre de 5,00 metros e um sistema de escadas intermediárias de degraus de alvenaria rebocada e contrapiso de concreto medindo 100cm x 40cm x 19cm (comprimento x largura x altura) a cada 10,00 metros de extensão, sendo estas escadas intermediárias suficientes para atender 5 metros para cada lado, sendo 5 metros afastados da margem inicial e final da arquibancada. Na faixa longitudinal das escadas intermediárias, deverá ser preenchido com alvenaria rebocada entre as lajes aéreas rente a viga de apoio e a parte traseira do degrau.

4.1.2 Guarda corpo

A partir do segundo degrau nas extremidades laterais até o último e o fundo do último degrau serão executados muros de alvenaria rebocada de 80 centímetros de altura e instalação de guarda-corpo em aço galvanizado instalado com 100cm de altura.

  - Fundação

Executados com brocas de concretos armado apenas para arranque em estacas escavadas manualmente com trado de 25 centímetros de diâmetro e 2 metros de profundidade.

A partir do terreno nivelado será executado a viga baldrame travando os blocos de concreto armado de 50cm x 50cm x 50cm posicionados ao eixo horizontal da estaca. As vigas baldrames se posicionam no sentido transversal da arquibancada sob os eixos com alvenaria e viga, e apenas um lance de 5 metros no sentido longitudinal na posição do fechamento para o abrigo multiuso

A partir de valas escavadas a 50cm de profundidade e devidamente apiloadas, serão preenchidas com 10cm de altura com brita para execução de vigas baldrames de 20cm x 40cm. (largura x altura).

A viga baldrame deverá estar engastada nos blocos de concreto armado.

O cobrimento de concreto para viga baldrame, estacas e blocos deverá ser de 4 centímetros e aplicado impermeabilizante no seu entorno antes do aterro compactado.

  - Alvenaria e revestimento

Blocos cerâmicos de 9cm x 19cm x 19cm, assentados a partir da viga baldrame com argamassa mista de cimento, cal e areia prevendo a espessura de todas as paredes acabadas de 15 centímetros (3cm de reboco), servindo de forma de face inferior da viga que apoia as lajes.

  - Superestrutura

A partir do arranque dos blocos formados de 4 barras de 10mm, será executado o aço cortado e dobrado em kits completos para o pilar e a viga de cada lance de 5 metros com 4 barras longitudinais de θ10mm e estribos de θ4,2mm a cada 15 centímetros, com formas laterais devidamente fixadas, travadas e escoradas.

A seção geométrica dos pilares e vigas será de 15cm x 30cm (largura x altura) executados com concreto fabricado in loco com betoneira fck 25Mpa, fator água cimento de 0,65 A/C; 2,14 litros e 1,95 litros de brita para cada 1kg de cimento, sendo devidamente vibrado e concretados a patamares máximos de 1,50 metros de altura para evitar segregação do material.

  - Pintura

Toda parede do guarda corpo, vigas e pilares serão pintadas de com tinta látex com 2 demãos do lado interno e externo da cor verde oliva.

  - Posicionamento

Construir a arquibancada com afastamento mínimo de 1,50 metros da linha do alambrado, e afastamento mínimo de 2 metros do prédio de vestiário e banheiros públicos.

Selvíria, 29 de setembro e 2021

________________________			_________________________

Prefeitura Municipal de Selvíria				Responsável Técnico

CNPJ: 15.410.665/0001-40				           Fabio Ribeiro Marques

CREA MS15276