DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA – MS.

Setor Requisitante (Órgão Gerenciador): Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Objeto Simplificado: Ampliação, reforma e iluminação do parque esportivo Leonildo Orlandi

Fiscal de contrato: Gilson Fernandes dos Reis

Elaborador Responsável pela DFD: Maria Lúcia André Nirakami

Responsável pela Demanda: Alessandro Batista Leite

| 01. INFORMAÇÕES DO PROCESSO ANTERIOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR | : | Não se aplica |
| MODALIDADE ADOTADA NA CONTRATAÇÃO ANTERIOR | : | Não se aplica |
| Nº DO CONTRATO OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR | : | Não se aplica |
| ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO ANTERIOR | : | Não se aplica |

02. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

O objeto da presente licitação trata-se de contratação de uma empresa especializada para execução da obra de ampliação, reforma e iluminação do parque esportivo Leonildo Orlandi, por meio do Contrato de Repasse OGU nº900341/2020/MDR - Operação 1070290-41. Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado Pela Caixa Econômica Federal, conforme planilhas, Memorial descritivo, cronograma físico financeiro e projetos, integrantes do presente edital.

03. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

O município de Selvíria-MS tem o parque esportivo Leonildo Orlandi, com a ampliação, reforma e com a iluminação correta, melhorando assim a qualidade do espaço esportivo; certamente estaremos oferecendo aos desportistas boas condições para práticas esportivas e de lazer, o que constituem um poderoso instrumento de prevenção de doenças, bem como promover a elevação da autoconfiança e da autoestima, proporcionando conforto e bem-estar a nossa comunidade, além de favorecem também a interação e a sociabilidade, pois é isso que a nossa gente precisa ter espaço digno para a prática de esporte, diversão e lazer.

04. JUSTIFICATIVA DETALHADA DA QUANTIDADE:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS 1. AMPLIAÇÃO, REFORMA E ILUMINAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO LEONILDO 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1.0.1. Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas 3 meses para execução com suporte técnico 1.1.0.2. Placa de obra em chapa de aço galvanizado (ref. Antigo cód. 74209/1) 8 m² 1.1.0.3. Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016 3 m² 1.2. SERVIÇOS EM TERRA, ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM E ATERRAMENTO 1.2.0.1. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 (276m de eletroduto enterrado x 0,30m x 0,30m) + (8 caixas x 0,60m x 0,60m x 0,50m) + 5% = 27,32m³ 1.2.0.2. Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 (276m de eletroduto enterrado x 0,30m x 0,30m) + (8 caixas x 0,60m x 0,60m x 0,50m) + 5%= 27,32m³ 1.2.0.3. Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. Af_12/2020 Conforme o projeto; 8 unidades. 1.2.0.4. Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020 Conforme o projeto; 1 unidades. 1.2.0.5. Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 Conforme o projeto; 32 metros. 1.2.0.6. Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 Conforme o projeto; 230 metros. 1.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.3.0.1. Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 Conforme o projeto; 48 metros. 1.3.0.2. Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 Conforme o projeto; 4 unidades. 1.3.0.3. Curva 135 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 Conforme o projeto; 4 unidades. 1.3.0.4. Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 Conforme o projeto; 16 unidades. 1.3.0.5. Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1 1/2", fixada em perfilado em alvenaria. Af_05/2015 Conforme o projeto; 16 metros. 1.3.0.6. Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 Conforme o projeto: 2m x 6 unidades +10% = 13,20 metros. 1.3.0.7. Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 Conforme o projeto: 16m x 6 unidades = 96 metros. 1.3.0.8. Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 Conforme o projeto: 149m x 6 unidades + 31,9m x 2 repetições x 4 unidades 31,9m x 2 repetições x 2 unidades = 1.276,80 metros. 1.3.0.9. Fita isolante de borracha auto fusão, uso até 69 kv (alta tensão) Estimativa de 16m 1.4. QUADRO DE COMANDO DA ILUMINAÇÃO 1.4.0.1. Quadro de comando metálico com tampa 60x50x20cm hermética Conforme o projeto; 1 unidade. 1.4.0.2. Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 Conforme o projeto; 1 unidade. 1.4.0.3. Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 Conforme o projeto; 6 unidades. 1.4.0.4. Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 Conforme o projeto; 6 unidades. 1.4.0.5. Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensão máxima de 275 v, corrente máxima de *45* ka (tipo ac) Conforme o projeto; 4 unidades. 1.4.0.6. Contator tripolar i nominal 22a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 Conforme o projeto; 6 unidades. 1.4.0.7. Contator tripolar, corrente de 25 a,tensão nominal de *500* v, categoria ac-2 e ac-3 Conforme o projeto; 6 unidades. 1.4.0.8. Eletricista Estimativa de 2 dias de 8 horas = 16 horas. 1.5. ENTRADA DE ENERGIA 1.5.0.1. Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (incluso o poste de concreto e mureta em alvenaria). Af_07/2020 Conforme o projeto; 1 unidade. 1.6. POSTE E REFLETORES 1.6.0.1. Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 15 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 2,1 m de solo (não inclui fornecimento). Af_11/2019 Conforme o projeto; 6 unidades. 1.6.0.2. Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. Af_07/2016 6 unidades x {π x [(66cm)²-(55cm)²]/4} x 2,10m = 1,84 m³ 1.6.0.3. Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015 Conforme o projeto; 1,84m³. 1.6.0.4. POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H 15 M, TOPO 140 x1 10 MM, 600DAN Conforme o projeto; 6 unidades. 1.6.0.5. Suporte cruzeta para 6 refletores em poste - sc-06 Conforme o projeto; 6 unidades. 1.6.0.6. Refletor de uso profissional para iluminação de áreas abertas, com potência de consumo de 600w e eficiencia 120lm/w, fluxo total mínimo 72.000lm, temperatura de cor= 5000k +/- 400k, irc>70, tensão de alimentação ~105 a 305v, composta dispositivo de proteção contra descargas atmosférica-dps, ip-66, vida útil mínima 50.000hs ou equivalente - fornecimento e instalação Conforme o projeto; 6 unidades. 1.6.0.7. Eletricista Estimativa de 11 dias de 8 horas = 88 horas 1.7. ATERRAMENTO 1.7.0.1. Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 "1 haste para cada um dos 6 postes 4 intervalos de 31,858m x 1 haste/3m = 4 x 10,62 intervalos = 40 hastes 1 intervalo de (27,141m + 47,024m)x2 x 1 haste/3m = 50 + 1 hastes 6 + 40 + 51 = 97 hastes" 1.7.0.2. Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro 6 unidades (15m de alcance do poste + 2m de articulação) = 102 metros 1.7.0.3. Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro Conforme o projeto: [31,858m x 4 + (27,141m + 47,024m)x2] +5% = 289,56 metros. 1.7.0.4. Eletricista Estimativa 1 semana de expediente = 44 horas 1.7.0.5. Barra de ferro chato, retangular, 19,05 mm x 3,17 mm (l x e), 0,47 kg/m 6 unidades de 50cm = 3 metros 1.8. VESTIÁRIO DO ÁRBITRO 1.8.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.8.1.1. Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 Wc e Vestiário = 3,15 m² 1.8.1.2. Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 Wc e Vestiário = 0,96 m² 1.8.1.3. Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 Wc Arbitro = 1 unidade. 1.8.1.4. Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 Wc Arbitro = 3 unidade. 1.8.2. REFORMA 1.8.2.1. Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 Wc Arbitro = 1 unidade. 1.8.2.2. Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 Wc Arbitro = 1 unidade. 1.8.2.3. Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 Wc Arbitro = 1 unidade. 1.8.2.4. Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020 Wc Arbitro = 1 unidade. 1.8.2.5. Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha – fornecimento e instalação. Af_01/2020 Wc Arbitro = 1 unidade. 1.8.2.6. Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 Wc Arbitro = 1 unidade. 1.8.2.7. Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019 Vestiário = 1,68 m² 1.8.2.8. Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 Vestiário = 1 unidade. 1.8.2.9. Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019 Wc e Vestiário = 0,92 m² 1.8.2.10. Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_06/2014 Wc (h=1,2m) e Vestiário (h=3m) = 39,95m² 1.8.2.11. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 Wc (h=1,2m) e Vestiário (h=3m) = 39,95m² 1.8.2.12. Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 Wc (H=1,8M)= 12,85 m² 1.8.2.13. Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014 Wc (H=1,8M)= 12,85 m² 1.8.2.14. Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p Wc e Vestiário = 9,04 m² 1.8.2.15. Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). Af_05/2017 Wc e Vestiário = 17,60 metros. 1.8.2.16. Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_06/2014 Wc e Vestiário = 9,04 m² 1.8.2.17. Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. Af_06/2014 Vestiário = 10,46metros 1.8.2.18. Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020 Wc e Vestiário = 1,50 metros. 1.8.2.19. Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 3 demãos. Af_01/2021 Porta de Madeira do Wc e Vestiário = 2,94 m² 1.8.2.20. Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020 Janelas e Portas = 5,28 m² 1.9. VESTIÁRIO DAS EQUIPES 1.9.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.9.1.1. Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 Vestiário 1, Vestiário 2, Wc 1, Wc 2 = 5,88m² 1.9.1.2. Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 Vestiário 1, Vestiário 2, Wc 1, Wc 2 = 6,12m² 1.9.1.3. Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 Wc 1 E Wc 2 = 12 unidades. 1.9.1.4. Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 Wc 1 E Wc 2 = 4 unidades. 1.9.2. REFORMA 1.9.2.1. Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 Wc 1 E Wc 2 = 4 unidades. 1.9.2.2. Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 Wc 1 E Wc 2 = 2 unidades. 1.9.2.3. Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 Wc 1 E Wc 2 = 2 unidades. 1.9.2.4. Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020 Wc 1 E Wc 2 = 2 unidades. 1.9.2.5. Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha – fornecimento e instalação. Af_01/2020 Wc 1 E Wc 2 = 6 unidades. 1.9.2.6. Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p Vestiário 1, Vestiário 2, Wc 1, Wc 2 = 79,30 m² 1.9.2.7. Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). Af_05/2017 Vestiário 1, Vestiário 2, Wc 1, Wc 2 = 70,28 metros. 1.9.2.8. Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com mais que 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. Af_12/2015 Vestiário 1, Vestiário 2, Wc 1, Wc 2 = 76,30 m² 1.9.2.9. Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019 Vestiário 1, Vestiário 2, Wc 1, Wc 2 = 6,12 m² 1.9.2.10. Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_06/2014 Vestiário 1, Vestiário 2, Wc 1, Wc 2 = 222,18 m² 1.9.2.11. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 Vestiário 1, Vestiário 2, Wc 1, Wc 2 = 213,54 m² 1.9.2.12. Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 Cabine do vaso sanitário e chuveiro = 31,04 m² 1.9.2.13. Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014 Cabine do vaso sanitário e chuveiro = 31,04 m² 1.9.2.14. Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014 Vestiário 1, Vestiário 2, Wc 1, Wc 2 = 76,30 m² 1.9.2.15. Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. Af_06/2014 Vestiário 1, Vestiário 2, Wc 1, Wc 2 = 70,28 metros 1.9.2.16. Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020 Vestiário 1, Vestiário 2, Wc 1, Wc 2 = 3,20 metros 1.9.2.17. Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. Af_01/2021 Wc 01 e Wc 02 = 15,96 m² 1.9.2.18. Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019 Cabine de chuveiro e portas de acesso = 10,92 m² 1.9.2.19. Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. Af_12/2019 Cabine de chuveiro = 6 unidades 1.9.2.20. Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 Cabine de chuveiro e portas de acesso = 2 unidades. 1.9.2.21. Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. Af_01/2021 Porta de madeira do wc e do vestiário = 5,04 m² 1.9.2.22. Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020 Cabine de chuveiro, portas de acesso e janelas = 34,08 m² 1.9.2.23. Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 Porta da cabine do vaso sanitário = 2 unidades. 1.10. WC DE ACESSO PÚBLICO 1.10.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.10.1.1. Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 Lav 1 e Lav 2 = 2,94 m² 1.10.1.2. Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 Lav 1 e Lav 2 = 0,72 m² 1.10.1.3. Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 Lav 1 e Lav 2 = 4 unidades. 1.10.1.4. Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 Lav 1 e Lav 2 = 2 unidades. 1.10.2. REFORMA 1.10.2.1. Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 Lav 1 e Lav 2 = 2 unidades. 1.10.2.2. Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 Lav 1 e Lav 2 = 2 unidades. 1.10.2.3. Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 Lav 1 e Lav 2 = 2 unidades. 1.10.2.4. Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020 Lav 1 e Lav 2 = 2 unidades. 1.10.2.5. Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019 Lav 1 e Lav 2 = 2,94 metros 1.10.2.6. Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 Lav 1 e Lav 2 = 2 unidades. 1.10.2.7. Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. Af_09/2020 Lav 1 e Lav 2 = 4,94 m² 1.10.2.8. Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_06/2014 Lav 1 e Lav 2 = 4,94 m² 1.10.2.9. Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019 Lav 1 e Lav 2 = 0,72 m² 1.10.2.10. Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p Lav 1 e Lav 2 = 4,94 m² 1.10.2.11. Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). Af_05/2017 Lav 1 e Lav 2 = 14,24 metros. 1.10.2.12. Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_06/2014 Lav 1 e Lav 2 = 41,82 m² 1.10.2.13. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 Lav 1 e Lav 2 = 41,82 m² 1.10.2.14. Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 Lav 1 e Lav 2 = 25,09 m² 1.10.2.15. Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014 Lav 1 e Lav 2 = 25,09 m² 1.10.2.16. Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020 Lav 1 e Lav 2 = 1,40 metros 1.10.2.17.pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020 Lav 1 e Lav 2 = 7,32 m² 1.11. REPAROS GERAIS 1.11.0.1. Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 Telhado cerâmico e de fibrocimento = 122 m² 1.11.0.2. Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 Estrutura de cobertura em madeira= 122 m² 1.11.0.3. Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 Tesoura em madeira = 6 unidades 1.11.0.4. Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. Af_07/2019 Estrutura da cobertura = 122 m² 1.11.0.5. Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019 Telhamento do lav. Vestiário time e wc time = 105,15 m² 1.11.0.6. Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019 Vestiário e Wc árbitro = 16,86 m² 1.11.0.7. Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_06/2014 Paredes externas = 317,50 m² 1.11.0.8. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 Paredes externas = 317,50 m² 1.11.0.9. Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. Af_01/2020 Portão metálico = 2,75 m² 1.11.0.10. Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020 Portão metálico = 2,75 m² 1.12. ARQUIBANCADA-FUNDAÇÃO 1.12.0.1. Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 14 lances x 5,00m x 5,00m = 350 m² 1.12.0.2. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 (50cm x 50cm) x {[(2,84m x (14 lances + 1 unid.)] + 4,50m} + (70cm x 70cm x 70cm) x 2 unid. x (14 lances +1) + (1,26m x 5,00m x 10cm) x (14 lances) + 1,20m x 60cm x 10cm x (14 lances -1)= 57,55 m³ 1.12.0.3. Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020 (14 lances + 1) x 2 unidades x 1,50m = 45 metros. 1.12.0.4. Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020 50cm x [(2,84m x (14 lances + 1) + 4,5m] + 70cm x 70cm x 2 repetições x (14 lances + 1) + (1,26m x 5,00m) x 14 lances + 1,20m x 60cm x (14 lances - 1) = 135,81 m² 1.12.0.5. Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016 31,82m³ (escavação) - 6,26m³ (lastro de brita) - 11,38m³ (concreto) = 14,18 m³ 1.12.0.6. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 (2,84m x 30cm x 2 unidades) x (14 lances + 1) = 25,56 m² 1.12.0.7. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 (1,7521m x 50cm x 2 unidades) x (14 lances + 1) = 26,28 m² 1.12.0.8. Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2017 1,06m x 2,00m + 2,00m x 5,00m x 14 lances = 14,22 m² 1.12.0.9. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017 Estimativa: Volume do Radier do primeiro nível x 20kg/m³ + Volume do concreto da fundação x 80kg/m³ = 2,43m³ x 20kg/m³ + 11,38m³ x 80kg/m³ = 959 Kg 1.12.0.10. Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 (14 lances + 1) x 2 unidades x 1,50m x (25cm)² x (π/4) + 10% = 2,43 m³ 1.12.0.11. Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015 (14 lances + 1) x 2 unidades x 1,50m x (25cm)² x (π/4) + 10% = 2,43 m³ 1.12.0.12. Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_07/2019 (30cm x 10cm) x [2,84m x (14 lances + 1) + 4,50m] + 50cm x 50cm x 10cm x 2 lances x (14 lances + 1) + (1,06m x 5,00m x 50cm) x 14 lances + 1,00m x 60cm x 5cm x (14 lances - 1) = 6,26 m³ 1.12.0.13. Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017 (25cm x 30cm) x [2,84m x (14 lances + 1) + 4,50m] + 50cm x 50cm x 50cm x 2 lances x (14 lances + 1) + 1,00m x 60cm x 5cm x (14 lances - 1) = 11,38 m³ 1.13. SUPERESTRUTURA, ALVENARIA E OUTROS 1.13.0.1. Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af_09/2020 2,37m² conforme o projeto x 2 unidades x (14 lances + 1) = 71,10 m² 1.13.0.2. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 80kg / m³ de concreto x 5,59m³ = 447,20 Kg 1.13.0.3. Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 0,3551m³ conforme o projeto x (14 lances + 1) + 5% = 5,59 m³ 1.13.0.4. Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015 0,3551m³ conforme o projeto x (14 lances + 1) + 5% = 5,59 m³ 1.13.0.5. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 "3,268m² conforme o projeto x (14 lances + 1) + 2,00m x 2,96m + 5,00m x 0,80m x (14 lances + 1) + 3,05m x 5,00m -0,70m x 2,10m + 5 degraus x 4,425m x 22cm x (14 lances - 2) "= 179,13m² 1.13.0.6. Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. Af_06/2014 2 x área de alvenaria = 2 x 358,26m² = 358,26 m² 1.13.0.7. Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016 1 unidades x 70cm +40% = 0,98 metros 1.13.0.8. Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019 1 unidade x 70cm x 210cm = 1,47 m² 1.14. LAJE, 1° DEGRAU E DEGRAUS MENORES 1.14.0.1. Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 350 kg/m2, vao ate 5,00 m (sem colocacao) 4,85m x (96cm x 4 + 63cm) x 14 lances = 303,52 m² 1.14.0.2. Ajudante de pedreiro com encargos complementares 1 semana (44 horas) x 14 lances de 5,00 metros = 616 horas 1.14.0.3. Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 Area da laje pre-moldade x 80 litros /m² + 5% = 25,50 m³ 1.14.0.4. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 "(1,06m x 2 unidades + 5,00 metros x 2 unidades x 14 lances) x 33cm + (1,00m + 1,00m + 0,20m + 0,20m) x 15cm x 6 unidades x (14 lances - 1) + 0,425m x 22cm x 2 unidades x 5 unidades x (14 lances - 1) + 4,425m x 22cm x 5 unidades" = 92,01 m² 1.14.0.5. Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. Af_06/2014 Igual a alvenaria: 92,01m² 1.14.0.6. Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 10 cm - lançamento, adensamento e acabamento. Af_09/2017 [0,86m x 5,00m x 5cm x 14 lances + (14 lances - 1) x 6 unidades x 40cm x 1,00m x 5cm] + 8% = 4,94 m³ 1.15. PINTURA E LIMPEZA 1.15.0.1. Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014 Alvenaria de guarda corpo + alvenaria sob viga = 179,13m² + 92,01m² = 271,14 m² 1.15.0.2. Limpeza de revestimento cerâmico em parede com pano úmido af_04/2019 Alvenaria de guarda corpo + alvenaria sob viga = 179,13m² + 92,01m² = 271,14 m² 1.15.0.3. Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. Af_04/2019 (5,00m x 81cm + 63cm) x 5,00m x 14 lances = 327,60 m² 1.16. COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 1.16.0.1. Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. Af_04/2019_p Localizado na arquibancada = 79,44 metros. 1.16.0.2. Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. Af_04/2019_p Localizado na arquibancada = 33,60 metros. 1.16.0.3. Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação. Af_10/2020_p Localizado na arquibancada e vestiários = 2 unidades. 1.16.0.4. Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_p Localizado no vestiário = 1 Unidade 1.16.0.5. Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020 Instalação acima das portas dos vestiários= 5 unidades 1.16.0.6. Instalação placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 13 x 26 cm. Sinalização S12 e S13 acima das portas = 4 unidades 1.16.0.7. Instalação placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40 cm. Sinalização M1 e M2 = 3 unidades 1.16.0.8. Instalação placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, 14 x 14 cm Sinalização acima dos extintores = 3 unidades. 1.17. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1.17.0.1. Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares 7 visitas de 2 horas = 14 horas 1.17.0.2. Encarregado geral com encargos complementares 1 mês para encaminhamento da frente de obras de eng. Civil = 220 horas 1.17.0.3. Vigia noturno com encargos complementares Período de aproximadamente 1 mês para vigiar materiais até a sua instalação ou uso = 276 horas 1.17.0.4. Topografo com encargos complementares 3 visitas de 8 horas para lançamento de eixos para a frente de obras = 24 horas

4.1. O QUANTITATIVO DA DEMANDA SOFREU ALTERAÇÃO EM RELAÇÃO A DEMADA ANTERIOR?

Não se aplica.

| 05. DETALHAMENTO DA QUANTIDADE: Os itens deveram compreender o descritivo e quantidades descriminadas abaixo. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. |
| 1. | AMPLIAÇÃO, REFORMA E ILUMINAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO LEONILDO |  | - |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | - |
| 1.1.0.1. | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas | MES | 3,00 |
| 1.1.0.2. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (ref. Antigo cód. 74209/1) | M2 | 8,00 |
| 1.1.0.3. | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016 | M2 | 3,00 |
| 1.2. | SERVIÇOS EM TERRA, ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM E ATERRAMENTO |  | - |
| 1.2.0.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 27,32 |
| 1.2.0.2. | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 27,32 |
| 1.2.0.3. | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. Af_12/2020 | UN | 8,00 |
| 1.2.0.4. | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020 | UN | 1,00 |
| 1.2.0.5. | Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 32,00 |
| 1.2.0.6. | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 230,00 |
| 1.3. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | - |
| 1.3.0.1. | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 48,00 |
| 1.3.0.2. | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 4,00 |
| 1.3.0.3. | Curva 135 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4”), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 4,00 |
| 1.3.0.4. | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 16,00 |
| 1.3.0.5. | Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1 1/2", fixada em perfilado em alvenaria. Af_05/2015 | M | 16,00 |
| 1.3.0.6. | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 13,20 |
| 1.3.0.7. | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 96,00 |
| 1.3.0.8. | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 1.276,80 |
| 1.3.0.9. | Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao) | M | 16,00 |
| 1.4. | QUADRO DE COMANDO DA ILUMINAÇÃO |  | - |
| 1.4.0.1. | Quadro de comando metálico com tampa 60x50x20cm hermética | UN | 1,00 |
| 1.4.0.2. | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 1,00 |
| 1.4.0.3. | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 6,00 |
| 1.4.0.4. | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 6,00 |
| 1.4.0.5. | Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de *45* ka (tipo ac) | UN | 4,00 |
| 1.4.0.6. | Contator tripolar i nominal 22a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 6,00 |
| 1.4.0.7. | Contator tripolar, corrente de 25 a, tensao nominal de *500* v, categoria ac-2 e ac-3 | UN | 6,00 |
| 1.4.0.8. | Eletricista | H | 16,00 |
| 1.5. | ENTRADA DE ENERGIA |  | - |
| 1.5.0.1. | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (incluso o poste de concreto e mureta em alvenaria). Af_07/2020 | UN | 1,00 |
| 1.6. | POSTE E REFLETORES |  | - |
| 1.6.0.1. | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 15 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 2,1 m de solo (não inclui fornecimento). Af_11/2019 | UN | 6,00 |
| 1.6.0.2. | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. Af_07/2016 | M3 | 1,84 |
| 1.6.0.3. | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015 | M3 | 1,84 |
| 1.6.0.4. | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H 15 M, TOPO 140 x1 10 MM, 600DAN | UN | 6,00 |
| 1.6.0.5. | Suporte cruzeta para 6 refletores em poste - sc-06 | UN | 6,00 |
| 1.6.0.6. | Refletor de uso profissional para iluminação de áreas abertas, com potência de consumo de 600w e eficiencia 120lm/w, fluxo total mínimo 72.000lm, temperatura de cor= 5000k +/- 400k, irc>70, tensão de alimentação ~105 a 305v, composta dispositivo de proteção contra descargas atmosférica-dps, ip-66, vida útil mínima 50.000hs ou equivalente - fornecimento e instalação | UN | 36,00 |
| 1.6.0.7. | ELETRICISTA | H | 88,00 |
| 1.7. | ATERRAMENTO |  | - |
| 1.7.01 | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | UN | 97,00 |
| 1.7.0.2. | Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro | M | 102,00 |
| 1.7.0.3. | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | M | 289,56 |
| 1.7.0.4. | Eletricista | H | 44,00 |
| 1.7.0.5. | Barra de ferro chato, retangular, 19,05 mm x 3,17 mm (l x e), 0,47 kg/m | M | 3,00 |
| 1.8. | VESTIÁRIO DO ÁRBITRO |  | - |
| 1.8.1. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | - |
| 1.8.1.1. | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | M2 | 3,15 |
| 1.8.1.2. | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | M2 | 0,96 |
| 1.8.1.3. | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 1,00 |
| 1.8.1.4. | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 3,00 |
| 1.8.2. | REFORMA |  | - |
| 1.8.2.1. | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 1,00 |
| 1.8.2.2. | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 1,00 |
| 1.8.2.3. | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 | UN | 1,00 |
| 1.8.2.4. | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020 | UN | 1,00 |
| 1.8.2.5. | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha – fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 1,00 |
| 1.8.2.6. | Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | UN | 1,00 |
| 1.8.2.7. | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | M2 | 1,68 |
| 1.8.2.8. | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | UN | 1,00 |
| 1.8.2.9. | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019 | M2 | 0,96 |
| 1.8.2.10. | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_06/2014 | M2 | 39,95 |
| 1.8.2.11. | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | M2 | 39,95 |
| 1.8.2.12. | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | M2 | 12,85 |
| 1.8.2.13. | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014 | M2 | 12,85 |
| 1.8.2.14. | Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p | M2 | 9,04 |
| 1.8.2.15. | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). Af_05/2017 | M | 17,60 |
| 1.8.2.16. | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_06/2014 | M2 | 9,04 |
| 1.8.2.17. | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. Af_06/2014 | M | 10,46 |
| 1.8.2.18. | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020 | M | 1,50 |
| 1.8.2.19. | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 3 demãos. Af_01/2021 | M2 | 2,94 |
| 1.8.2.20. | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020 | M2 | 5,28 |
| 1.9. | VESTIÁRIO DAS EQUIPES |  | - |
| 1.9.1. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | - |
| 1.9.1.1. | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | M2 | 5,88 |
| 1.9.1.2. | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | M2 | 6,12 |
| 1.9.1.3. | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 12,00 |
| 1.9.1.4. | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 4,00 |
| 1.9.2. | REFORMA |  | - |
| 1.9.2.1. | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 4,00 |
| 1.9.2.2. | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 2,00 |
| 1.9.2.3. | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 | UN | 2,00 |
| 1.9.2.4. | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020 | UN | 2,00 |
| 1.9.2.5. | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha – fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 6,00 |
| 1.9.2.6. | Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p | M2 | 79,30 |
| 1.9.2.7. | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). Af_05/2017 | M | 70,28 |
| 1.9.2.8. | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com mais que 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. Af_12/2015 | M2 | 76,30 |
| 1.9.2.9. | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019 | M2 | 6,12 |
| 1.9.2.10. | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_06/2014 | M2 | 222,18 |
| 1.9.2.11. | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | M2 | 213,54 |
| 1.9.2.12. | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | M2 | 31,04 |
| 1.9.2.13. | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014 | M2 | 31,04 |
| 1.9.2.14. | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014 | M2 | 76,30 |
| 1.9.2.15. | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. Af_06/2014 | M | 70,28 |
| 1.9.2.16. | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020 | M | 3,20 |
| 1.9.2.17. | Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. Af_01/2021 | M2 | 15,96 |
| 1.9.2.18. | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | M2 | 10,92 |
| 1.9.2.19. | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. Af_12/2019 | UN | 6,00 |
| 1.9.2.20. | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | UN | 2,00 |
| 1.9.2.21. | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. Af_01/2021 | M2 | 5,04 |
| 1.9.2.22. | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020 | M2 | 34,08 |
| 1.9.2.23. | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | UN | 2,00 |
| 1.10. | WC DE ACESSO PÚBLICO |  | - |
| 1.10.1. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | - |
| 1.10.1.1. | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | M2 | 2,94 |
| 1.10.1.2. | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | M2 | 0,72 |
| 1.10.1.3. | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 4,00 |
| 1.10.1.4. | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 2,00 |
| 1.10.2. | REFORMA |  | - |
| 1.10.2.1. | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 2,00 |
| 1.10.2.2. | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 2,00 |
| 1.10.2.3. | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 | UN | 2,00 |
| 1.10.2.4. | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020 | UN | 2,00 |
| 1.10.2.5. | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | M2 | 2,94 |
| 1.10.2.6. | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | UN | 2,00 |
| 1.10.2.7. | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. Af_09/2020 | M2 | 4,94 |
| 1.10.2.8. | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_06/2014 | M2 | 4,94 |
| 1.10.2.9. | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019 | M2 | 0,72 |
| 1.10.2.10. | Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p | M2 | 4,94 |
| 1.10.2.11. | Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). Af_05/2017 | M | 14,24 |
| 1.10.2.12. | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_06/2014 | M2 | 41,82 |
| 1.10.2.13. | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | M2 | 41,82 |
| 1.10.2.14. | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | M2 | 25,09 |
| 1.10.2.15. | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014 | M2 | 25,09 |
| 1.10.2.16. | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020 | M | 1,40 |
| 1.10.2.17. | Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020 | M2 | 7,32 |
| 1.11. | REPAROS GERAIS |  | - |
| 1.11.0.1. | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | M2 | 122,00 |
| 1.11.0.2. | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | M2 | 122,00 |
| 1.11.0.3. | Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 6,00 |
| 1.11.0.4. | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | M2 | 122,00 |
| 1.11.0.5. | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | M2 | 105,14 |
| 1.11.0.6. | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019 | M2 | 16,86 |
| 1.11.0.7. | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_06/2014 | M2 | 317,50 |
| 1.11.0.8. | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | M2 | 317,50 |
| 1.11.0.9. | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. Af_01/2020 | M2 | 2,75 |
| 1.11.0.10. | Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020 | M2 | 2,75 |
| 1.12. | ARQUIBANCADA-FUNDAÇÃO |  | - |
| 1.12.0.1. | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | M2 | 350,00 |
| 1.12.0.2. | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 | M3 | 57,55 |
| 1.12.0.3. | Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020 | M | 45,00 |
| 1.12.0.4. | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020 | M2 | 135,81 |
| 1.12.0.5. | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016 | M3 | 14,18 |
| 1.12.0.6. | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 | M2 | 25,56 |
| 1.12.0.7. | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 | M2 | 26,28 |
| 1.12.0.8. | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2017 | M2 | 14,22 |
| 1.12.0.9. | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017 | KG | 959,00 |
| 1.12.0.10. | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | M3 | 2,43 |
| 1.12.0.11. | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015 | M3 | 2,43 |
| 1.12.0.12. | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_07/2019 | M3 | 6,26 |
| 1.12.0.13. | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017 | M3 | 11,38 |
| 1.13. | SUPERESTRUTURA, ALVENARIA E OUTROS |  | - |
| 1.13.0.1. | Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af_09/2020 | M2 | 71,10 |
| 1.13.0.2. | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 | KG | 447,20 |
| 1.13.0.3. | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | M3 | 5,59 |
| 1.13.0.4. | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015 | M3 | 5,59 |
| 1.13.0.5. | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 | M2 | 179,13 |
| 1.13.0.6. | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. Af_06/2014 | M2 | 358,26 |
| 1.13.0.7. | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016 | M | 0,98 |
| 1.13.0.8. | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | M2 | 1,47 |
| 1.14. | LAJE, 1° DEGRAU E DEGRAUS MENORES |  | - |
| 1.14.0.1. | Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 350 kg/m2, vao ate 5,00 m (sem colocacao) | M2 | 303,52 |
| 1.14.0.2. | Ajudante de pedreiro com encargos complementares | H | 616,00 |
| 1.14.0.3. | Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 | M3 | 25,50 |
| 1.14.0.4. | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 | M2 | 92,01 |
| 1.14.0.5. | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. Af_06/2014 | M2 | 92,01 |
| 1.14.0.6. | Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 10 cm - lançamento, adensamento e acabamento. Af_09/2017 | M3 | 4,94 |
| 1.15. | PINTURA E LIMPEZA |  | - |
| 1.15.0.1. | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | M2 | 271,14 |
| 1.15.0.2. | Limpeza de revestimento cerâmico em parede com pano úmido af_04/2019 | M2 | 271,14 |
| 1.15.0.3. | Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. Af_04/2019 | M2 | 327,60 |
| 1.16. | COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | - |
| 1.16.0.1. | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. Af_04/2019_p | M | 79,44 |
| 1.16.0.2. | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. Af_04/2019_p | M | 33,60 |
| 1.16.0.3. | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação. Af_10/2020_p | UN | 2,00 |
| 1.16.0.4. | Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_p | UN | 1,00 |
| 1.16.0.5. | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020 | UN | 5,00 |
| 1.16.0.6. | Instalação placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 13 x 26 cm. | UN | 4,00 |
| 1.16.0.7. | Instalação placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40 cm. | UN | 3,00 |
| 1.16.0.8. | Instalação placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 14 x 14 cm | UN | 3,00 |
| 1.17. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | - |
| 1.17.0.1. | Engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares | H | 14,00 |
| 1.17.0.2. | Encarregado geral com encargos complementares | H | 220,00 |
| 1.17.0.3. | Vigia noturno com encargos complementares | H | 276,00 |
| 1.17.0.4. | Topografo com encargos complementares | H | 24,00 |

| 06. INSTRUMENTO E PRAZO DO OBJETO: |  |
| --- | --- |
| INSTRUMENTO E PRAZO | Contrato pelo período de 18 meses. |

07. INDICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 27.812.0002.1.006.0000 – Construção e Reforma de Quadras, Ginásios de Esporte 44.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte 0120 – transferência da União - MDR R$ 287.306,00 44.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte: 01000 – Recursos Ordinários – Próprios R$ 298.454,81 TOTAL R$ 585.760,81

08. DOCUMENTOS ANEXOS À SOLICITAÇÃO DA DEMANDA:

- Documento de formalização da demanda – DFD; - Anexo I; - Anexo II; - Anexo IX; - Contrato de repasse n° 90034/2020/MDR/CAIXA; - Extrato da proposta n° 000316/2020; - Gmail, Aprovação projeto técnico e solicitada processo licitatório; - Justificativa aparecer; - Memorial descritivo; - Declaração ambiental eletrônica n°. 016838/2021; - Recibo de deposito referente ao pedido de certidão n° 242.180; - Matricula 22.507 / Folha – 01; - Matricula 22.508 / Folha – 01; - Atestado de aprovação do processo de segurança contra incêndio e pânico; - Protocolo de processo de segurança contra incêndio e pânico; - Anotações de responsabilidade técnica – CREA-MS; - BDI; - Sondagem á percussão; - Planilha de agrupamento de eventos; - Planilha de Composições; - Planilha de Boletim de medição – BM; - Planilha de orçamentaria – PO; - Cronograma Físico e financeiro; - Cotações; - Listagem das fichas das despesas; - Projeto: Estádio municipal Leonildo Orlandi – Folha 1/3; - Projeto: Estádio municipal Leonildo Orlandi – Folha 2/3; - Projeto: Estádio municipal Leonildo Orlandi – Folha 3/3; - Planta baixa Vestiários; - Planta baixa arquibancada; - Projeto Implantação; - Projeto básico 1; - Projeto básico 2.

| 09. COLABORADOR INDICADO PARA ELABORAÇÃO DA DFD |  |
| --- | --- |
| NOME: Maria Lúcia André Nirakami | TELEFONE: (19) 99834-2133 |

Selvíria – MS, 17 de novembro de 2021.

___________________________________________

MARIA LÚCIA ANDRE NIRAKAMI

Responsável técnico pela elaboração da DFD

___________________________________________

FÁBIO MARQUES RIBEIRO

Engenheiro responsável pela parte técnica do projeto

__________________________________

ALESSANDRO BATISTA LEITE

Secretário municipal de Obras e Infraestrutura