DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA – MS.

Setor Requisitante (Órgão Gerenciador): Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Setor Participante (Órgãos Participantes):

Objeto Simplificado: Pavimentação de diversas localidades no município de Selvíria/MS

Servidor indicado para a fiscalização do contrato: Gilson Fernandes dos Reis

Responsável pela Demanda: Alessandro Batista Leite

Colaborador Indicado para Elaboração DA DFD Maria Lúcia André Nirakami │ Tel.: (19) 99834-2133

| 01. INFORMAÇÕES DO PROCESSO ANTERIOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR | : | nº 151/2021 |
| MODALIDADE ADOTADA NA CONTRATAÇÃO ANTERIOR | : | Tomada de preço nº 04/2021 |
| Nº DO CONTRATO OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR | : | nº 03/2022 |
| ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO ANTERIOR | : | 31 de dezembro de 2.022 |

02. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para Obra de Pavimentação Asfáltica em diversas localidades no município de Selvíria/MS. Os serviços objetos dessa contratação incluem: - Fornecimento e Execução de Pintura Asfáltica; - Fornecimento e Execução de Pavimentação Asfáltica com CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente; - Execução de Sarjeta em Concreto; - Fornecimento e execução de sinalização viária e rampas de acessibilidade.

2.1. OBJETO DETALHADO

Os locais detalhados do objeto: Avenida das Industrias com extensão de 232m; Na rua Aldo de Queiroz são em dois trechos, com extensões de 116 m e 100 m; Rua Judite de Souza Ribeiro com extensão de 116 m; Rua Valdenir Pereira Maniçoba com extensão de 100 m; Na rua Antônio Luiz de Brito são três trechos, com extensões de 42 m, 100 m e 216m; Viela projetada “E” com a extensão de 200 m; Rua 24 de Junho com a extensão de 100 m; Rua Jailda Cândido Ferreira com a extensão de 128 m. Para melhor visualização dos locais, a imagem abaixo é o projeto e o mesmo também se encontra em anexo em folha A1.

03. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A administração municipal de Selvíria - MS tem empreendido esforços com a finalidade de operar melhores contornos no quadro urbano, em especial a Urbanificação, processo pelo qual procura modificar a realidade urbana existente, criando uma face nova ampliando finalidades. Á necessidade de pavimentação asfáltica das vias contempladas é de suma importância para toda população do bairro e transitória visto que por elas transitam diariamente um grande número de veículos de transporte público e pessoas, por serem ruas de ligação entre bairros; visando à melhoria de vida da população, pois sabemos que o pavimento traz diversos benefícios, podendo destacar a priori a diminuição da proliferação de doenças respiratórias provocadas pelo acúmulo de poeira, bem como doenças causadas pelo vetor Aedes Aegypti, devido à água parada, inclusive à possibilidade de valorização dos imóveis urbanos. Destaque-se, ainda, que está Administração tem como prioridade zelar pelo bem-estar social da população e com isso garantir apoio institucional, quanto ao direito de ir e vir indo ao encontro da redução das desigualdades sociais. A pavimentação das ruas proporcionará melhor conforto e mobilidade no trânsito urbano, minimizando desgastes dos veículos e eliminando a constante necessidade de mobilização de maquinário, equipamentos e pessoal que trabalham na manutenção, limpeza, além de agregar benefícios à qualidade de vida dos munícipes, contemplando ainda o crescente escoamento de cargas e veículos nos logradouros. O pavimento de boa qualidade diminui o custo com manutenção de veículos, diminui a possibilidade de ocorrência de acidentes, agiliza o trânsito, trazendo melhorias indiretas para o meio ambiente e qualidade de vida da população, além de facilitar a acessibilidade uma vez que todas são vias com pavimentação poliédrica.

04. METODOLOGIA UTILIZADA PARA APURAR O QUANTITATIVO A SER CONTRATADO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS 1 ADMNISTRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.1 ADMINISTRAÇÃO conforme a Referência = 3 Mês 1.2 Mobilização conforme a Referência = 1 Unid. 1.3 Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016 Área = 1,50m x 2,40m = 3,60 m² 1.4 Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação) Área = 1,00m x 2,00m = 2,00 m² 1.5 Desmobilização conforme a Referência = 1 Unid. 2. PAVIMENTAÇÃO URBANA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) 2.1 TERRAPLENAGEM - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 2.1.1 Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14km/h. af_05/2020 15.550,87m² x 15 cm = 2.332,63 m³ 2.1.2 Topografo com encargos complementares meio expediente durante 1,5 meses: 110 horas / mês x 1,5 = 165 horas 2.1.3 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019 8.456,86 m² (Asfalto), conforme o projeto 2.1.4 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 8.456,86 m² x 0,15 m x 1,30 (empolamento) = 1.649,08 m³ 2.1.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020 1.649,08 m³ x 0,75km x 2 (ida e volta) = 2473,62 m³.km 2.2 BASE E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2.2.1 pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 8.456,86 m² x 0,10m +5% = 887,97 m³ 2.2.2 transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 Volume = 887,97 m³; Distância até a pedreira = 45,00 Km (Itapura/SP) Momento = 887,97 m³ x 45,00 Km = 39.958,65 m³.km 2.2.3 execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) brita - 50/50 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 8.456,86m² x 15cm x empolalamento 30% = 1.649,08 m³ 2.2.4 pavimentos com tratamento superficial simples, com emulsão asfáltica rr-2c, com banho diluído. af_01/2020 8.456,86 m² (Asfalto) = 8456,86 m² 2.2.5 execuções de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019 8.456,86 m² (Asfalto) = 8456,86 m² 2.2.6 execuções de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 8456,86 m² x 3 cm = 253,71 m³ 2.2.7 transportes com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 Volume = 253,71 m³; Distância até a usina de CBUQ = 90,00 Km (Andradina) Momento = 253,71m³ x 90,00 km = 22.833,90 m³.km 2.3 SARJETAS E CALÇADA 2.3.1 Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016 extensão - trecho curvo = 1.900,17m - 67,44m = 1.832,73m 2.3.2 Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016 12 trechos curvos x comprimento = 12 x 5,62m = 67,44m 2.3.3 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af_07/2016 Área da Calçada na Extensão de 1,20m x 5cm de espessura: 6.428,95 m² x 5cm x (1,20m / 3,40m) = 113,46m³ 3. SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 3.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRE) - - 3.1.1 Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 Pintura Faixa de Pedestre: (3,50m x 40cm) x 11 faixas / travessia x 38 travessia = 585,20 m² 3.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS DE PARE E DESCRIÇÃO DAS RUAS) 3.2.1 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva Identificação de Rua: (20cm x 45 cm) x 2 placas x 31 postes = 5,58 m² Pare: (40 cm x 40 cm) x 1 placa x 29 postes = 4,64 m² Total de Placa em m² = 5,58 m² + 4,64 m² = 10,22 m² 3.2.2 Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 65 mm ( 2 1/2"), e = 3,35 mm, * 6,23* kg/m (nbr 5580) 60 postes x 3,50 metros = 210,00 m 3.2.3 Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020 50cm x 60 postes = 30 metros 3.2.4 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021 60 postes x 50cm x (20cm)² x pi / 4 = 942,47L ≈aproxim. 1,0m³ 3.3 ACESSIBILIDADE (PISO TÁTIL) 3.3.1 Piso em ladrilho comprimento x largura x número de travessias x 2 = 0,25m x 1,00m x 38 travessias x 2 = 19,00m²

05. DETALHAMENTO ESTIMADO DA QUANTIDADE: Conforme a metodologia anterior, segue o quantitativo a ser adquirido:

ITEM; DESCRIÇÃO; UNID.; QUANT.. 1; ADMNISTRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. 1.1; ADMINISTRAÇÃO; Mês; 3. 1.2; Mobilização; Unid.; 1. 1.3; Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016; M2; 3,6. 1.4; Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao); M2; 2. 1.5; Desmobilização; Unid.; 1. 2; PAVIMENTAÇÃO URBANA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE). 2.1; TERRAPLENAGEM - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. 2.1.1; Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14km/h. af_05/2020; M3; 2.332,63. 2.1.2; Topografo com encargos complementares; Hora; 165. 2.1.3; Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019; M2; 8.456,86. 2.1.4; Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020; M3; 1.649,08. 2.1.5; Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020; M3 x km; 2.473,62. 2.2; BASE E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. 2.2.1; pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete; M3; 887,97. 2.2.2; transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020; M3 x km; 39.398,65. 2.2.3; execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) brita - 50/50 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019; M3; 1.649,08. 2.2.4; pavimento com tratamento superficial simples, com emulsão asfáltica rr-2c, com banho diluído. af_01/2020; M2; 8.456,86. 2.2.5; execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019; M2; 8.456,86. 2.2.6; execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019; M3; 253,71. 2.2.7; transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020; M3 x km; 22.833,90. 2.3; SARJETAS E CALÇADA. 2.3.1; Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016; M; 1.832,73. 2.3.2; Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016; M; 67,44. 2.3.3; Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af_07/2016; M2; 113,46. 3; SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE. 3.1; SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRE). 3.1.1; Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021; M2; 585,2. 3.2; SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS DE PARE E DESCRIÇÃO DAS RUAS). 3.2.1; Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva; M2; 10,22. 3.2.2; Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 65 mm ( 2 1/2"), e = 3,35 mm, * 6,23* kg/m (nbr 5580); M; 210. 3.2.3; Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020; M; 30. 3.2.4; Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021; M3; 1. 3.3; ACESSIBILIDADE (PISO TÁTIL). 3.3.1; Piso em ladrilho; M2; 19. ITEM; DESCRIÇÃO DE COMPOSIÇÕES; UNID.; QUANT.. a; ADMNISTRAÇÃO. a.1; Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares; Hora; 14. a.2; Encarregado geral com encargos complementares; Hora; 176. a.3; Vigia noturno com encargos complementares; Hora; 276. b; MOBILIZAÇÃO. b.1; Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta de madeira - chp diurno. Af_06/2015; CHP; 20. b.2; Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. Af_06/2014; CHP; 1. b.3; Grade de disco controle remoto rebocável, com 24 discos 24 x 6 mm com pneus para transporte - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. b.4; Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 hp, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - chi diurno. Af_07/2014; CHI; 1. b.5; Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. b.6; Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. b.7; Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. b.8; Rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95 / 13,30 t, impacto dinâmico 38,5 / 22,5 t, largura de trabalho 2,15 m - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. b.9; Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno. Af_08/2015; CHI; 1. b.10; Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. b.11; Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 hp, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - depreciação. Af_07/2014; Hora; 1. b.12; Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. b.13; Trator de pneus, potência 122 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.510 kg - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. b.14; Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - chi diurno. Af_11/2014; CHI; 1. b.15; Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. c; DESMOBILIZAÇÃO. c.1; Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta de madeira - chp diurno. Af_06/2015; CHP; 20. c.2; Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. Af_06/2014; CHP; 1. c.3; Grade de disco controle remoto rebocável, com 24 discos 24 x 6 mm com pneus para transporte - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. c.4; Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 hp, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - chi diurno. Af_07/2014; CHI; 1. c.5; Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. c.6; Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. c.7; Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. c.8; Rolo compactador pe de carneiro vibratório, potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95 / 13,30 t, impacto dinâmico 38,5 / 22,5 t, largura de trabalho 2,15 m - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. c.9; Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno. Af_08/2015; CHI; 1. c.10; Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. c.11; Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 hp, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - depreciação. Af_07/2014; Hora; 1. c.12; Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. c.13; Trator de pneus, potência 122 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.510 kg - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. c.14; Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 5,30 m, potência 105 hp capacidade 450 t/h - chi diurno. Af_11/2014; CHI; 1. c.15; Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - chi diurno. Af_06/2014; CHI; 1. d; PISO EM LADRILHO. d.1; Pedreiro com encargos complementares; Hora; 0,6. d.2; Servente com encargos complementares; Hora; 0,7. d.3; Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte); M3; 0,17. d.4; Cimento portland composto cp ii-32; Kg; 2,8. d.5; Ladrilho hidráulico, *20 x 20* cm, e= 2 cm, tatil alerta ou direcional, amarelo; M2; 1. e; VALETA DE CONCRETO ARMADO 20MPA COM TELA DE AÇO SOLDADA SUPERIOR E INFERIOR COM BASE DE BRITA 1. e.1; Valeta de concreto armado 20mpa com tela de aço soldada superior e inferior com base de brita 1; M2; 2. e.2; Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021; M3; 0,06. e.3; Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete; M3; 0,14.

| 06. INSTRUMENTO E PRAZOS DO OBJETO: |  |
| --- | --- |
| INSTRUMENTO A SER FORMALIZADO | ( ) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (X) CONTRATO ( ) OUTRO INSTRUMENTO EQUIVALENTE (justificar) |
| VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO | (x) 6 MESES ( ) 12 MESES ( ) OUTRO:______________ |
| PRAZO P/ ENTREGA | 4 meses. |
| LOCAL E HORA DA ENTREGA | Conforme o projeto |
| PRAZO P/ EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO | Deverá ser acordado entre a CONTRATADA e o engenheiro responsável pela fiscalização da Prefeitura Municipal. |

07. DIVISIBILIDADE DA COMPRA E/OU PARCELAMENTO DO OBJETO

A Lei 8.666/93, em seu artigo 23, § 1º, dispõe expressamente que “as obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala”.

08. ESTIMATIVA DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não: I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotações se refiram a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório; II - Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório; III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou IV - Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório. Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II.

9. INDICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 15.451.0002.1021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA URBANA 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.80 - 501 - Recursos provenientes do FUNDERSUL

10. DOCUMENTOS ANEXOS À SOLICITAÇÃO DA DEMANDA:

Os documentos anexados a esta DFD são: - Projeto – Camargo Corrêa - Planilha orçamentária - Cronograma físico financeiro - Memorial de cálculo dos quantitativos - Memorial descritivo/especificação técnica - Recursos orçamentário - Quadro de composições do BDI - Listagem das fichas da despesa - Anotação de responsabilidade técnica – CREA

Selvíria – MS, ____/____/____.

___________________________________________

MARIA LÚCIA ANDRE NIRAKAMI

| 11. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS |  |
| --- | --- |
| SUGIRO ATENÇÃO ESPECIAL NO ETP, PARA: | ( ) RELATÓRIO DOS FISCAIS NA CONTRATAÇÃO ANTERIOR ( ) IMPACTOS EXTERNOS QUE AFETARAM O QUANTITATIVO ( ) POSSIBILIDADE DE ADESÃO A ATAS ( ) ORIENTAÇÕES DO CONTROLE INTERNO NA CONTRATAÇÃO ANTERIOR ( ) ORIENTAÇÃO DOS CONTROLE EXTERNO NA CONTRATAÇÃO ANTERIOR ( ) OSCILAÇÃO SIGNIFICATIVA DE PREÇOS NO MERCADO ( ) AUMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS ( ) PROBLEMAS COM A MARCA ANTERIORMENTE ADQUIRIDA ( ) PERTINÊNCIA DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA ( ) INVIABILIDADE DA ADOÇÃO DE MODALIDADE ELETRÔNICA ( ) ADEQUAÇÃO DA ESPECIFICADADE TÉCNICA DO PRODUTO ( ) PERTINÊNCIA DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRA ( ) OUTROS: |
| SOLICITO URGÊNCIA NOS PROCEDIMENTOS | ( ) SIM RAZÕES/MOTIVO DA URGÊNCIA: ( ) NÃO |

AUTORIZO o envio para a realização dos Estudos Técnicos Preliminares.

Selvíria – MS, ___ de ___________ de 20___.

__________________________________

ALESSANDRO BATISTA LEITE

Secretário municipal de Obras e Infraestrutura