MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

1 ADMNISTRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1	ADMINISTRAÇÃO

conforme a Referência =	3 Mês

1.2	Mobilização

conforme a Referência = 1 Unid.

1.3	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016

Área = 1,50m x 2,40m = 3,60 m²

1.4	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)

Área = 1,00m x 2,00m = 2,00 m²

1.5	Desmobilização

conforme a Referência =	1 Unid.

2. PAVIMENTAÇÃO URBANA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)

2.1	TERRAPLENAGEM - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

2.1.1	Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14km/h. af_05/2020

15.550,87m² x 15 cm = 2.332,63 m³

2.1.2	Topografo com encargos complementares

meio expediente durante 1,5 meses: 110 horas / mês x 1,5 = 165 horas

2.1.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019

8.456,86 m² (Asfalto), conforme o projeto

2.1.4	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

8.456,86 m² x 0,15 m x 1,30 (empolamento) = 1.649,08 m³

2.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020

1.649,08 m³ x 0,75km x 2 (ida e volta) = 2473,62 m³.km

2.2	BASE E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

2.2.1	pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

8.456,86 m² x 0,10m +5% = 887,97 m³

2.2.2	transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

Volume = 887,97 m³; Distância até a pedreira = 45,00 Km (Itapura/SP) Momento = 887,97 m³ x 45,00 Km = 39.958,65 m³.km

2.2.3	execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) brita - 50/50 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019

8.456,86m² x 15cm x empolalamento 30% = 1.649,08 m³

2.2.4	pavimentos com tratamento superficial simples, com emulsão asfáltica rr-2c, com banho diluído. af_01/2020

8.456,86 m² (Asfalto) = 8456,86 m²

2.2.5	execuções de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019

8.456,86 m² (Asfalto) = 8456,86 m²

2.2.6	execuções de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

8456,86 m² x 3 cm = 253,71 m³

2.2.7	transportes com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

Volume = 253,71 m³; Distância até a usina de CBUQ = 90,00 Km (Andradina) Momento = 253,71m³ x 90,00 km = 22.833,90 m³.km

2.3	SARJETAS E CALÇADA

2.3.1	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016

extensão - trecho curvo = 1.900,17m - 67,44m = 1.832,73m

2.3.2	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016

12 trechos curvos x comprimento = 12 x 5,62m = 67,44m

2.3.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af_07/2016

Área da Calçada na Extensão de 1,20m x 5cm de espessura: 6.428,95 m² x 5cm x (1,20m / 3,40m) = 113,46m³

3. SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE

3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRE)	-	-

3.1.1	Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021

Pintura Faixa de Pedestre: (3,50m x 40cm) x 11 faixas / travessia x 38 travessia = 585,20 m²

3.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS DE PARE E DESCRIÇÃO DAS RUAS)

3.2.1	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva

Identificação de Rua: (20cm x 45 cm) x 2 placas x 31 postes = 5,58 m²

Pare: (40 cm x 40 cm) x 1 placa x 29 postes = 4,64 m²

Total de Placa em m² = 5,58 m² + 4,64 m² = 10,22 m²

3.2.2	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 65 mm ( 2 1/2"), e = 3,35 mm, * 6,23* kg/m (nbr 5580)

60 postes x 3,50 metros = 210,00 m

3.2.3	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020

50cm x 60 postes = 30 metros

3.2.4	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021

60 postes x 50cm x (20cm)² x pi / 4 = 942,47L ≈aproxim. 1,0m³

3.3	ACESSIBILIDADE (PISO TÁTIL)

3.3.1	Piso em ladrilho

comprimento x largura x número de travessias x 2 = 0,25m x 1,00m x 38 travessias x 2 = 19,00m²