ANEXO II - A

MEMORIAL DESCRITIVO / TERMO DE REFERENCIA

OBRA: Reforma do CRAS Selvíria MS

LOCALIZAÇÃO:

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

Avenida João Selvirio de Souza, nº 1110

Bairro: Vila Vitória

Cidade: Selvíria - MS, CEP: 79590-000

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA

CNPJ: 15.410.665/0001-40

E-mail: assecom@selviria.ms.gov

Contato: (67) 3579-1245

ENDEREÇO

Rua: João Selvírio de Souza, Nº 997, Bairro: Centro

Cidade: Selvíria - MS, CEP: 79590-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng. Civil José Mauricio Guitti Tonzar

CREA 5060760080 - VISTO 10173

- – Canteiro de Obras

  - – Serviços iniciais

Limpar e nivelar o terreno de modo que a cota de elevação esteja no mínimo a dez centímetros acima do meio fio.

Executar instalações hidráulicas provisórias para necessidades fisiológicas da mão de obra, higienização de equipamentos e local e para cura do concreto.

Executar instalações elétricas provisórias para garantir o uso dos equipamentos elétricos, prevendo a capacidade para alimentar equipamentos como betoneira, serras circulares, lixadeiras, disco de desbaste, marteletes e outros.

Sinalizar a fachada da obra com placa do responsável técnico e informações pertinentes da obra pública com as dimensões conforme o escopo orçamentário.

  - – Abrigo de materiais, pátios e isolamento físico

Prever abrigo coberto para materiais de construção e equipamentos com dormentes ou estantes de apoio para evitar o contato com o chão e manter a preservação da qualidade dos mesmos.

Os pátios para confecção de forma, armação e argamassa/concreto deverão ser previstos com locação e tamanho conveniente para o trabalho mais racional e seguro possível e sem interferência ou circulação de pessoas não envolvidas com o serviço.

Um pátio para depósito de materiais que não precisam de abrigo coberto (tijolo, telha, areia, brita, etc), deve ser previsto de forma que não prejudique a circulação e seja possível o descarregamento dos materiais.

Caso seja necessária uma segurança para isolamento físico do canteiro de obras, será executado com prioridade os muros laterais e de fundo com alvenaria e fechamento parcial da fachada ou perímetro germinado com tapume de chapa de madeira compensada.

  - – Segurança do trabalho

As normas de segurança do trabalho devem ser cumpridas em toda sua extensão, com o rigor da NR 35 e NR 10.

Os técnicos eletricistas devem ser habilitados para trabalhar.

Os encarregados e mestre de obras devem ser capazes de coordenar equipe afim de evitar qualquer possibilidade de acidente, com uso devido de equipamentos de proteção individual (E.P.I.) e equipamento de proteção coletivo (E.P.C.), e manter o máximo de atenção e cuidado para o pleno desenvolvimento da obra e cooperação com a equipe.

Toda a equipe deverá ser capaz de ler, interpretar e obedecer a todas as sinalizações e determinações de segurança pertinentes à obra.

  - – Limpeza e organização

Ao final de cada etapa da obra, serão descartados materiais em entulhos e coleta seletiva e manterão o local limpo e organizado.

Evitar desperdício de materiais de construção, água e energia elétrica.

Fazer uma faxina geral ao término de cada frente de obra.

  - – Locação

Os marcos que definem os limites do lote devem ser lançados e fixados no local e depois revisados e sinalizados com uma equipe topográfica para garantir que o proprietário tenha a devida condição de propriedade do terreno sem margem de invasão de área privada alheia ou pública.

  - – Equipe

A liderança da obra deve ter experiência em obras de imóveis residenciais ou públicas e ser plenamente capaz de ler e interpretar o projeto, memorial descritivo e o escopo orçamentário da obra para garantir a execução fiel do projeto.

- – Fundação

  - – Viga Baldrame

Devem seguir as especificações do projeto com verificação prévia da posição e dimensões das formas e armação, com a devida limpeza do ferro para garantir a aderência.

O concreto deverá ter a resistência (fck) de acordo com o projeto utilizando concreto usinado com slump test e corpo de prova a qual o responsável irá fornecer resultados de ensaios de resistência para a equipe de engenharia da contratante.

As concretagens deverão ser planejadas com o devido agendamento com a usina de concreto e equipe preparada e presente para executar o serviço. Será necessário comunicar a contratante a respeito da data e horário da concretagem com antecedência.

Caso seja possível a utilização do próprio solo estabilizado como forma, será necessário o dobro de cobrimento para evitar o contato do aço com o solo, sendo necessário respaldo com a utilização de tijolos maciços no contorno na parte superior para o devido acabamento.

2.2 – Estacas escavadas ou bate estaca

Para as cargas de pilares estruturais serão executadas estacas escavadas ou bate estaca conforme as especificações do projeto dadas como o mínimo exigido, podendo ou não ser aumentado a profundidade e o diâmetro.

A marcação da posição das estacas deverá ser de acordo com o projeto com tolerância de erro de até 5cm de distância do centro da estaca, para evitar excentricidade.

A armação deve seguir as especificações do projeto com verificação prévia da posição e dimensões, com a devida limpeza do ferro para garantir a aderência.

O concreto deverá ter a resistência (fck) de acordo com o projeto utilizando concreto usinado ou in loco com slump test e corpo de prova a qual o responsável irá fornecer resultados de ensaios de resistência para a equipe de engenharia da contratante.

As concretagens deverão ser planejadas com o devido agendamento com a usina de concreto e equipe preparada e presente para executar o serviço. Será necessário comunicar a contratante a respeito da data e horário da concretagem com antecedência.

Caso a concretagem seja feita junto com as vigas baldrames e blocos em etapa única, a resistência (fck) deverá ser a do bloco de concreto.

2.3 – Blocos

Para cada estaca ou conjunto de estacas, haverá um bloco retangular com as especificações do projeto.

Em caso de estacas com diâmetro alterado, não será permitido que o diâmetro ultrapasse a borda do bloco, e nenhuma dimensão de bloco poderá ser alterada.

Os blocos deverão ser nivelados com a viga baldrame (topo a topo) de acordo com o projeto, portanto, concretado junto com as vigas baldrame.

2.4 – Alvenaria de embasamento

Será feita conforme a espessura de paredes com tijolos maciços até no mínimo a cota de fundo do concreto do contrapiso conforme a necessidade do fundo escavado para a viga baldrame

2.5 – Impermeabilização

A viga baldrame e alvenaria de embasamento será pintada com Neutrol nas laterais para garantir a proteção da fundação.

2.6 – Arranques e emendas

Os arranques para pilares estruturais e estacas serão de acordo com o projeto e deverão ter a devida proteção nas pontas para evitar o risco de acidentes.

Qualquer peça concretada de forma incompleta ou arranque não especificada em projeto deverá ser verificado pelo projetista para as providências cabíveis de adequação, com laudo protocolado pelo contratante.

- – Superestrutura

3.1 - Pilares

Deverão seguir as especificações do projeto com verificação prévia da posição e dimensões das formas e armação, com a devida limpeza do ferro para garantir a aderência.

As peças deverão ser concretadas em etapas de no máximo 1,50 metros de altura para evitar segregação da brita.

O concreto deverá ter a resistência (fck) de acordo com o projeto utilizando concreto usinado ou in loco com slump test e corpo de prova a qual o responsável irá fornecer resultados de ensaios de resistência para a equipe de engenharia da contratante.

As concretagens deverão ser planejadas com o devido agendamento com a usina de concreto e equipe preparada e presente para executar o serviço. Será necessário comunicar a contratante a respeito da data e horário da concretagem com antecedência.

A alvenaria servirá de forma para os pilares em ambientes internos, assim como o pilar servirá de travamento para a alvenaria.

Qualquer alteração na seção de qualquer pilar, seja por melhorias de execução ou estética, deverá ser definido previamente junto com a engenharia da contratante e devidamente protocolado.

3.2 – Vigas

Devem seguir as especificações do projeto com verificação prévia da posição e dimensões das formas e armação, com a devida limpeza do ferro para garantir a aderência.

O concreto deverá ter a resistência (fck) de acordo com o projeto utilizando concreto usinado com slump test e corpo de prova a qual o responsável irá fornecer resultados de ensaios de resistência para a equipe de engenharia da contratante.

As concretagens deverão ser planejadas com o devido agendamento com a usina de concreto e equipe preparada e presente para executar o serviço. Será necessário comunicar a contratante a respeito da data e horário da concretagem com antecedência.

3.3 – Lajes

As lajes serão pré-moldadas compostas por trilhos com sapatas de concreto, lajotas de cerâmica ou isopor (EPS), enchimento de concreto e sentido de apoio especificados em projeto, prevendo passagem das tubulações hidráulicas e todo sistema elétrico antes da execução do enchimento de concreto.

A concretagem do enchimento será executada de preferência com bombeamento, podendo ser executadas também com baldes içados por guindaste.

O concreto deverá ter a resistência (fck) de acordo com o projeto utilizando concreto usinado com slump test e corpo de prova a qual o responsável irá fornecer resultados de ensaios de resistência para a equipe de engenharia da contratante.

As concretagens deverão ser planejadas com o devido agendamento com a usina de concreto e equipe preparada e presente para executar o serviço. Será necessário comunicar a contratante a respeito da data e horário da concretagem com antecedência.

A concretagem da laje poderá ser realizada junto ou não com a sua viga de apoio.

Após a cura de 28 dias do concreto da laje, será liberada a retirada dos escoramentos e seu fundo poderá ter acabamento, pintura e execução das instalações das luminárias.

3.3 – Arranques e emendas

Os arranques para pilares estruturais e vigas serão de acordo com o projeto e deverão ter a devida proteção nas pontas para evitar o risco de acidentes.

Qualquer peça concretada de forma incompleta ou arranque não especificada em projeto deverá ser verificado pelo projetista para as providências cabíveis de adequação, com laudo protocolado pelo contratante.

3.4 – Forro

Em ambientes com forro, o tipo de material, posicionamento e tamanho deverão ser especificados pelo contratante ou através de um projeto, prevendo inclusive os meios de fixação, acabamento e pontos de luz.

- – Paredes

  - – Dimensões

As paredes especificadas no projeto arquitetônico com 15 centímetros serão todas executadas com blocos cerâmicos de 9cm x 19cm x 19cm, com revestimento em argamassa de 2 a 3cm, totalizando a espessura de 13 até 15 centímetros.

As paredes especificadas no projeto arquitetônico com 20 centímetros serão todas executadas com blocos cerâmicos de 14cm x 19cm x 29cm, com revestimento em argamassa de 2 a 3 centímetros, totalizando a espessura de 18 até 20 centímetros.

  - – Revestimento

O projeto arquitetônico especificará todos os cômodos que possuem paredes com revestimento cerâmico indicando sua altura e as observações necessárias.

Caso seja necessário complementar o revestimento não especificado em projeto, será definido a mesma junto com a engenharia do contratante conforme o escopo da obra, podendo ou não adicionar ou reduzir serviços.

  - – Pintura

A pintura de paredes internas, externas e a laje serão de tinta látex da cor especificada pelo contratante, tal serviço não está no escopo orçamentário e portanto será executado pelo contratante devido às questões de mobília a ser adquirida e implantada posteriormente ao contrato, portanto o serviço de pintura será executada durante ou após a execução da obra pela contratada por equipe própria.

As esquadrias serão pintadas de fábrica ou após a instalação com tinta esmalte sintético da cor especificada pelo contratante a ser decidido em fase de acabamento ou com base em uma atualização do projeto arquitetônico.

- – Piso e contrapiso

O piso a ser executado será conforme o definido em projeto básico e o escopo do orçamento, considerando as elevações, soleiras e o tipo de material.

O contrapiso de ambientes externos deverá ter elevação inferior a área construída e prever as inclinações conforme a necessidade ou baseado no projeto básico para garantir a drenagem.

Áreas externas cercadas de paredes da área construída e de muros entre vizinhança terão ralos de drenagem com tubulações que alcance o nível de elevação do fundo da seção das sarjetas das ruas.

- – Cobertura

As estruturas de cobertura interna e externa serão do material conforme a projeto e o escopo do orçamento feitos de perfis de madeira ou em perfis de aço equivalente devidamente fixadas e apoiadas em pilares, vigas e lajes de concreto armado existentes para garantir a elevação e inclinação da cobertura.

As telhas serão do tipo e do material especificado em projeto e escopo do orçamento, respeitando a compatibilidade de sua inclinação com as diretrizes do fabricante.

As coberturas a vista deverão ser protegidas por tabeiras e possuir ou não calhas para descarga das águas pluviais que descarregarão em tubos de queda.

A obra prevê uso de rufos e pingadeiras no perímetro de platibandas ou paredes elevadas das quais as telhas encostam.

- – Estrutura Metálica

Serão executadas as estruturas metálicas conforme NBR 8800/2008, com o aço ASTM A-36 com resistência ao escoamento de fy = 2500 kgf/cm², resistência a ruptura de fu = 4500 kgf/cm², e perfis soldados com Solda E60 fw = 4150 kgf/cm² tipo filete em barras sobrepostas ou emendas tipo juntas de topo caso não especificado no projeto, do contrário seguir todas as orientações do projeto.

A qualidade dos materiais como perfis dobrados e laminados serão inspecionadas e acompanhadas para uso na obra por profissional legalmente habilitado junto ao CREA-MT.

Os desenhos possuem informações práticas das cargas de cada peça, portanto a equipe de içamento deverá tomar por base o projeto e cumprir a NR11 para içamento de cargas, prevendo isolamento de área e impedindo circulação de pessoas nas proximidades.

As etapas de montagem e fixação devem prever inicialmente o prumo adequado das peças de pilares de borda e intermediários, assim como seu ponto de fixação na fundação executada.

As peças de vigas treliçadas ou de seção cheia deverão ser pré-fabricadas e posteriormente montadas e fixadas por solda ou chumbadores em pilares ou vigas existentes conforme o projeto.

Dever-se-á soldar ou parafusar as tesouras sobre as chapas de ponta ou borda dos pilares e vigas de apoio; em seguida soldar ou parafusar as terças sobre os encontros de cantoneiras do banzo superior das tesouras ou mesa de vigas de seção cheia conforme o gabarito no projeto.

As telhas de fibrocimento, ou aço galvanizados onduladas ou trapezoidais deverão ser fixadas sobre as terças com grampos tipo gancho ¼” x 65mm a cada 50cm.

A calha de centro e borda deverão ter comprimento e largura suficientes para envolver as terças laterais e seguir a geometria irregular contendo os tubos de queda especificados em projeto ou escopo orçamentário.

  - – Pintura

A pintura para fundo zarcão será executada com uso de rolo ou pincel em toda a estrutura metálica existente da cobertura da quadra, dos novos alambrados e da nova cobertura do pátio para a devida proteção anticorrosiva.

A pintura para cor final da estrutura será escolhida no decorrer da obra e será aplicada somente a estrutura metálica da cobertura da quadra e da estrutura metálica a vista da nova cobertura do pátio, incluindo pilares de seção cheia, pilares e vigas treliçadas e terças de apoio, chapas de fixação, e os grampos, sendo necessário realizar acabamento para impedir ou retirar os excessos de tinta que vier a atingir outras superfícies.

  - – Alambrados

Serão executados com estrutura de barras laminadas de tubos redondos de 2” (montantes) ao longo da extensão com duas barras longitudinais (superior e inferiores) fixados em pontaletes saídos do chão com fundação de concreto.

A partir da estrutura dos tubos serão soldados paralelamente a eles as cantoneiras de seção 1 ¼” x ⅛” para fixação da tela de arame galvanizada com a aba rente ao eixo do tubo.

A cantoneira soldada ao tubo poderá ser junto ao tubo ou a um espaçamento máximo de 7,5 centímetros sob pontaletes de cantoneira de igual seção a cada distancia máxima de 40 centímetros distribuídos em equidistâncias ao longo da sua extensão.

O arame será de malha 5x5cm fio 14 soldado sobre a cantoneira com o devido acabamento para obter uma satisfatória resistência e estética.

- – Esquadrias

As esquadrias de janelas deverão ser compatíveis com as medidas, posicionamentos, tipos de materiais e tipos de aberturas do projeto básico podendo ser igual ou maior que a medida do desenho para altura e largura, e cumprindo rigorosamente a altura fixa do peitoril.

As esquadrias de portas deverão ser compatíveis com as medidas, posicionamentos, tipos de materiais e tipos de aberturas do projeto.

As vergas e contravergas deverão ter extensão 40% maior que a comprimento da esquadria ou adentrar em pilares próximos de maneira que o outro lado da sua extensão extravase 20% do comprimento da esquadria.

Em caso de esquadrias muito extensas, estas deverão ter um sistema estrutural diferente das vergas devidamente planejado para não danificar a mesma protegendo as das sobrecargas de paredes.

- – Instalações Sanitárias

As tubulações deverão seguir as especificações do projeto básico que possui o desenho de instalações sanitárias.

A cota para o fundo das tubulações sanitárias, tubos de ventilação e caixas de passagem deverão ser compatíveis com o piso acabado e se necessário atravessar a estrutura de fundação, com inclinação de 1 por 100 (um centímetro de altura para um metro de extensão).

A execução deverá ser compatível com a NBR8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.

- – Instalações de água fria e quente

10.1 – Água Fria

As tubulações, conexões, registros e demais peças deverão seguir as especificações do projeto de água fria seguindo todo traçado dos barriletes a rigor, prevendo um sistema compatível com a alimentação da rede pública, com o devido cavalete de medição.

Toda a instalação de abastecimento de água fria deverá ser segura e a prova de infiltrações, com testes de pressão e devido isolamento do reservatório, prevendo que a água seja potável em toda sua extensão.

Caso ocorrer demanda para realizar qualquer novo serviço de rede de abastecimento de água fria, este será revisado em projeto e escopo orçamentário aditivo ou de supressão baseado nos serviços a serem realizados considerando interferências do avanço da obra.

As especificações e execução deverão estar compatíveis com a NBR 5626 - Instalação predial de água fria e as exigências da SANESUL.

10.2 – Água Quente

Não há rede de água quente no escopo da obra.

Caso ocorrer demanda para realizar qualquer novo serviço de rede de abastecimento de água quente, este será revisado em projeto e escopo orçamentário aditivo ou de supressão baseado nos serviços a serem realizados considerando interferências do avanço da obra.

As especificações e execução deverão estar compatíveis com a NBR 7198 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente.

- – Instalações elétricas

As instalações elétricas serão executadas conforme o escopo do orçamento, podendo esta ser aditivada conforme a necessidade.

O projeto de instalações elétricas será de autoria do contratado com a vistoria da engenharia do contratante.

Caso ocorrer demanda para realizar qualquer novo serviço de instalações elétricas, este será revisado em projeto e escopo orçamentário aditivo ou de supressão baseado nos serviços a serem realizados considerando interferências do avanço da obra.

As especificações e execução deverão estar compatíveis com as exigências da ELEKTRO e com a NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.

- – Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

  - – Aterramento

O Aterramento consistirá numa malha, composta de cabos de cobre nú, normatizado de bitola 50 mm² e hastes de aterramento, normatizada, de alta camada, do tipo Cooperweld Ø 5/8"x 3000 mm, espaçadas de 6 em 6 metros. Os cabos da malha de aterramento serão instalados ao redor das edificações, conforme indicado em projeto.

Todos os equipamentos elétricos, condutos, equipamentos mecânicos e estruturas metálicas, serão interligados à malha de terra.

A conexão entre cabos e entre hastes, será feita através de solda exotérmica. Serão utilizados conectores com prensa terminal e parafuso em locais específicos para facilitar a medição de resistência ôhmica.

A conexão dos quadros de distribuição ou quaisquer equipamentos serão interligados através da caixa de equalização e qualquer outra parte metálica, formando um único potencial.

A resistência da malha de aterramento do sistema de para-raios não poderá ser superior a 10 ohms no solo úmido e 20 ohms no solo seco, devendo ser estudado os meios para atingir este objetivo. Sempre que tal condição não seja obtida e os serviços necessários somente deverão ser executados com prévia aprovação da Contratante.

A malha de aterramento externa deve ser executada com cordoalha de cobre eletrolítico de # 50 mm² no mínimo, de acordo com projeto, e estarem enterrados a uma profundidade mínima de 0,50 m do nível do solo.

Os eletrodos de aterramento devem ser normatizados fabricados em núcleo de aço SAE1020/20, revestidos com camada de cobre eletrolítico com espessura mínima de 254 microns, com comprimento de 3,0m.

Os terminais aéreos devem ser confeccionados conforme as normas vigentes, em especial a ABNT NBR-5419/2015, podendo ser adquiridos em loja especializada, ou confeccionados a partir das barras de alumínio especificadas na composição das descidas, os terminais devem ter altura de 350mm e deverão ser perfeitamente afixadas na malha de captação.

O aterramento deverá ser conectado a estrutura metálica do telhado, através da barra de alumínio, com espessura e largura, descrito acima e também em projeto.

  - – Conexões

As conexões e emendas entre os cabos e cabos, cabos e haste, deverão ser com realizados com soldas exotérmicas específicos para cada conexão, assim garantindo a sua total junção.

A conexão entre barra de alumínio e ponteiras captoras deve ser feita com parafusos de aço inox, com medidas coerentes com a junção

A conexão entre barra de alumínio e cabo de cobre deverá ser feita por conector tipo split-bolt ou terminal olhal de compressão.

- – Louças, acessórios e metais

O escopo orçamentário define todos os itens pertinentes ao contratado, porém há outras demandas externas ao contrato de responsabilidade do contratante tais como ar condicionado das salas, armários das salas e cozinhas, quadro de escrever para as salas, projetor de imagem, rede de internet, caixas amplificadoras, conjunto de mesa e cadeira para alunos e professores, entre outros.

Todos os itens não incluídos no escopo da obra deverão ser adquiridos pelo setor de compras específico da contratante com urgência para a finalidade do empreendimento, de maneira que a inauguração ocorra o mais próximo possível do final da obra.

- – Responsável técnico

A fiscalização da obra tanto em sua parte estrutural, hidráulica, drenagem e elétrica é de responsabilidade da equipe de engenharia do contratante.

A execução da obra é de responsabilidade total da contratada.

Os projetos básicos e estruturais são de responsabilidade da contratante.

Os projetos de instalações elétricas, SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas) e PSCIP (Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico) é de responsabilidade da contratada.

Selvíria - MS, 28 de fevereiro de 2023

____________________________________________

CONTRATANTE

____________________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO